Informazione stampa

Marzo 2013

Mercedes-Benz TecDay "S-Class Ambience: The Essence of Luxury"

Obiettivo: la perfezione

| Indice | Pag. |
| --- | --- |
| Versione breve |  |
| Obiettivo: la perfezione | 3 |
| Versione lunga |  |
| Il design degli interni | 10 |
| Abitabilità e sobrietà estetica |  |
| In primo piano: il prestigio | 13 |
| "Il prestigio è indipendente dallo spirito del tempo" |  |
| I sedili | 15 |
| Ufficio a quattro ruote e oasi di benessere |  |
| In primo piano: funzione di massaggio ENERGIZING con la tecnica Hot Stone | 22 |
| Sedili per passeggeri in piena forma |  |
|  | 7 |
| In primo piano: la produzione dei sedili | 25 |
| Massima qualità per i sedili di produzione interna |  |
| Climatizzazione | 27 |
| Tante novità per un microclima confortevole |  |
| In primo piano: intervista a Marc vom Ende | 33 |
| La quarta dimensione della sfera sensibile |  |
| In primo piano: i servomotori che rendono la Classe S più confortevole | 36 |
| Oltre 100 piccoli assistenti |  |
| Offerta multimediale | 38 |
| Centrale di comunicazione e auditorium |  |
| In primo piano: Burmester® Sound System Surround High-End 3D | 46 |
| Sound tridimensionale |  |
| Nuova configurazione di display e comandi | 48 |
| Una nuova ed elegante centrale di comando |  |
| Il comportamento acustico e vibrazionale | 54 |
| Più comfort uguale più benessere e concentrazione |  |
| In primo piano: il comfort che favorisce le capacità prestazionali | 57 |
| Comfort vuol dire anche sicurezza |  |
| In primo piano: la storia | 59 |
| Le pietre miliari del comfort |  |
| Glossario | 62 |
| I termini tecnici e le innovazioni dalla A alla Z |  |

# Mercedes-Benz TecDay "S-Class Ambience: The Essence of Luxury"

# Obiettivo: la perfezione

# Una generazione dopo l’altra, la Mercedes-Benz Classe S ha sempre saputo reinterpretare il suo ruolo di migliore automobile del mondo. L’obiettivo fissato dal capitolato del prossimo modello non poteva dunque che essere questo: perfezione fin nei minimi dettagli. Nasce così "The Essence of Luxury". L’aspirazione a raggiungere questa perfezione, riassunta dallo slogan "The Best or Nothing", si fa evidente negli interni. Sedili, climatizzatore, comandi, design, Infotainment, comfort, sicurezza per i passeggeri: ogni elemento sottolinea l’impegno dagli ingegneri per ottenere il meglio dal modello di punta della Stella, e da se stessi.

# Per la prima volta nella storia della Classe S, al centro dell’attività di sviluppo è stata collocata la berlina a passo lungo, da cui, diversamente che in passato, deriva la versione a passo normale. La Classe S si posiziona, infatti, chiaramente come berlina di rappresentanza, e non soltanto nei grandi mercati d’oltreoceano, come Stati Uniti, Cina o Giappone.

# Mentre in Europa e in Nordamerica, al volante di una Classe S è principalmente il proprietario, in Asia l’ammiraglia del marchio Mercedes-Benz è indubbiamente destinata a chi può permettersi il lusso di un autista. Sono infatti moltissime le novità che interessano soprattutto il comfort e la sicurezza nel vano posteriore. A bordo della Classe S anche i passeggeri posteriori hanno senza dubbio un posto in prima fila.

# Ciò non vuol dire, però, che il guidatore sia stato trascurato. Nella configurazione del suo posto di lavoro sono, infatti, confluiti i più recenti risultati dell’attività di ricerca Mercedes-Benz, dai quali emerge con evidenza che certi aspetti del comfort esercitano un influsso diretto sulle capacità prestazionali e sul benessere durante e dopo la marcia. Il comfort si pone dunque anche al servizio della sicurezza.

# La nuova Classe S dispone di alcune raffinate funzioni automatiche di climatizzazione. Anche i sedili rivendicano il loro diritto al titolo di benchmark nel settore automobilistico. In entrambi i casi è d’obbligo il massimo comfort di comando, assicurato da una serie di servomotori e altri motori di assistenza: solo nell’abitacolo ce ne sono più di 100.

# Il design degli interni: grande abitabilità e sobrietà estetica

# Il design degli interni della nuova Classe S incarna lo spirito di una berlina classica, superiore e al tempo stesso molto moderna. Lo spazio è modellato da forme morbide ed eleganti che parlano ai sensi con uno stile originale. Elementi e linee orizzontali creano nell’abitacolo un ambiente che si distingue per la spaziosità percepita visivamente e sobrietà estetica. Prestigio ed eleganza si accordano alla chiarezza e funzionalità delle forme. Il design degli interni della Classe S declina infatti ai massimi livelli il comfort in tutte le sue espressioni: comfort di marcia, comfort interno e comfort di comando.

# Il perfetto abbinamento di materiali e colori crea negli interni un insieme armonioso di sapore esclusivo. Gli inserti in legno trovano generoso impiego soprattutto nella plancia portastrumenti e nella consolle centrale. Sono elementi di particolare pregio le superfici metallizzate degli interruttori, per le quali sono previste tre diverse tonalità con effetto perlato intonate al colore degli interni.

# Anche i passeggeri posteriori siedono in prima fila: la configurazione  e l’esclusività dei sedili posteriori, dei rivestimenti delle porte e dei comandi non hanno nulla da invidiare al vano anteriore. Per personalizzare maggiormente il vano posteriore è disponibile l’equipaggiamento "First Class": una consolle centrale business che coniuga sfera privata e comfort funzionale (integrazione del ricevitore telefonico, vani portaoggetti supplementari, piano di appoggio, ecc.).

# Nuova configurazione di display e comandi: una nuova ed elegante centrale di comando

# L’elemento centrale della configurazione a sviluppo orizzontale è il display completamente ridisegnato che occupa la zona di fronte al guidatore. Sostituto della strumentazione tradizionale, dispone di un numero superiore di funzioni e si distingue per una leggibilità ed un’ergonomia di massimo livello. L’intero display pare librarsi in aria, un’impressione rafforzata "dall’effetto corona" prodotto dalle luci soffuse «ambient».

# Due display a colori ad alta risoluzione in formato 8:3 e con una diagonale di 30,7 cm (12,3") compongono la nuova centrale informativa della Classe S. Quello sul lato sinistro assolve la funzione precedentemente affidata alla strumentazione e fornisce al guidatore tutte le principali informazioni. Il display sul lato destro permette invece di utilizzare comodamente le funzioni Infotainment e Comfort. La nuova configurazione di display e comandi pone in primo piano aspetti quali ergonomia, comfort di comando e sicurezza.

# La richiesta crescente di nuove funzioni integrate nell’automobile hanno portato nel caso della nuova Classe S al perfezionamento dell’intera logica di comando. Display e comandi sono stati riconfigurati con l’obiettivo di raggruppare le funzioni secondo criteri di omogeneità dal punto di vista logico ed estetico. Questa filosofia trova espressione non soltanto nei nuovi display, ma anche nell’eleganza delle superfici metallizzate degli interruttori e dei comandi in alluminio.

# I sedili: ufficio a quattro ruote e oasi di benessere

# Mercedes-Benz porta ad alti livelli il comfort climatico e di seduta della Classe S, introducendo numerose novità mondiali, come la funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone o i sedili ventilati attivi con ventilatori reversibili. Per i sedili posteriori sono disponibili cinque diverse versioni che consentono di lavorare a bordo con la massima concentrazione o di rilassarsi del tutto indisturbati, tra cui il sedile Executive con schienale reclinabile fino a 43,5°.

# Tante le innovazioni che aumentano il comfort climatico e di seduta. Tra queste la funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone è una novità mondiale. In collaborazione con fisioterapeuti e psicologi, i progettisti di sedili Mercedes-Benz hanno sviluppato uno straordinario tipo di massaggio con 14 camere d’aria indipendenti incorporate nello schienale e una funzionalità termica integrata. I programmi di massaggio selezionabili sono in tutto sei, due dei quali utilizzano anche l’azione benefica del calore.

# Per la prima volta, per i sedili ventilati attivi vengono utilizzati ventilatori di tipo reversibile, in grado cioè di invertire il proprio senso di rotazione e quindi anche il senso di circolazione dell’aria nella struttura del sedile. Quando si attiva la ventilazione, i ventilatori aspirano inizialmente l’aria ambiente più fresca sulla superficie del sedile. Dopo quattro minuti, passano automaticamente alla modalità di soffiaggio per ridurre la formazione di correnti d’aria e garantire un comfort di lunga durata.

# Un’altra novità mondiale, inclusa nel pacchetto Comfort calore, è costituita dai braccioli e dai pannelli centrali delle porte riscaldabili anteriori e posteriori (nelle porte e centrali). Il pacchetto comprende anche il volante riscaldabile e i sedili riscaldabili Plus a intervento rapido. Ogni passeggero può così beneficiare sul proprio sedile di un comfort climatico perfetto, selezionando il grado di riscaldamento desiderato tramite il display centrale o il telecomando nel vano posteriore.

# Sedile Comfort o relax per il vano posteriore: schienali di nuova concezione

# Per la Classe S a passo corto sono previste due versioni di sedili posteriori (divano fisso o sedili singoli con regolazione di 37°), mentre per la variante a passo lungo le versioni disponibili sono addirittura cinque. Diversamente dal tradizionale schienale scorrevole, in questo caso lo schienale si regola separatamente, mantenendo invariati il vano piedi e il punto di riferimento del sedile. Per il cuscino del sedile è possibile regolare separatamente l’inclinazione e la posizione orizzontale.

# L’inclinazione massima dello schienale del sedile relax sul lato passeggero è stata aumentata  da 37 a 43,5°, che rappresentano il valore più alto nel segmento superiore. Il sedile "relax" collocato dietro il sedile lato passeggero dispone di un poggiagambe regolabile a piacere in lunghezza e in inclinazione. Con i poggiapiedi del sedile chauffeur ripiegabile in avanti è possibile dormire o riposare in una posizione reclinata che in quanto a comfort fissa nuovi parametri di riferimento nel settore automobilistico.

# Tre novità in un colpo solo aumentano la sicurezza nel vano posteriore. Il porgifibbia dispone di un motorino elettrico che sposta automaticamente la fibbia della cintura di sicurezza in alto o in basso. Il beltbag è una cintura gonfiabile riservata ai passeggeri posteriori che riduce le sollecitazioni a carico della gabbia toracica e, di conseguenza, il rischio di lesioni in caso di impatto frontale. Il sedile relax dispone di serie di un cushion bag, che in caso di incidente trattiene i passeggeri impedendo loro di scivolare sotto la cintura di sicurezza. Con questo accorgimento Mercedes-Benz è riuscita a costruire un sedile relax che, oltre ad essere confortevole, garantisce un maggior grado di sicurezza in caso di incidente rispetto ad un sedile con schienale scorrevole.

# Climatizzazione: tante novità per un microclima confortevole

# La nuova centralina del climatizzatore automatico COMFORTMATIC adotta un sistema automatico di regolazione in funzione della massa d’aria che assicura su ogni sedile la sensazione di benessere desiderata. Sono state introdotte nuove possibilità di regolazione completamente indipendenti per il lato guida e il lato passeggero anche per le modalità automatiche individuali, con i tipi di climatizzazione "FOCUS", "MEDIUM" e "DIFFUSE".

# È una novità mondiale la "profumazione attiva" inclusa nel pacchetto AIR-BALANCE della nuova Classe S berlina. La profumazione è attiva nel senso che può essere inserita e disinserita a piacere, regolandone anche l’intensità. Questa funzione permette di personalizzare la fragranza dell’aria nell’abitacolo, senza modificare in modo permanente la profumazione degli interni né provocare il depositarsi di molecole di profumo sulle superfici in tessuto della vettura o sugli abiti.

Il pacchetto AIR-BALANCE prevede anche una migliore filtrazione dell’aria esterna immessa nell’abitacolo dal climatizzatore e dell’aria interna continuamente reintrodotta in modalità di ricircolo. Il sistema filtrante è adesso ancora più efficiente e riesce a limitare i picchi di inquinamento provocati da determinate emissioni gassose, riducendo la concentrazione di queste ultime fino a valori inferiori alla soglia di percezione. Anche la ionizzazione è parte integrante del pacchetto AIR-BALANCE e provvede a far passare nello ionizzatore l’aria in uscita dal climatizzatore prima di immetterla nell’abitacolo. In modalità combinata consente di eliminare certi tipi di virus, batteri e spore (effetto purificatore) e parallelamente di rinnovare l’aria aumentando la concentrazione di ioni di ossigeno negativi (effetto rilassante).

# Offerta multimediale: centrale di comunicazione e auditorium

# Sulla Classe S debutta una generazione completamente nuova di sistemi multimediali di uso intuitivo e dotati di funzioni particolarmente coinvolgenti, per la qualità di visualizzazione e le animazioni di cui dispongono. Tra le altre innovazioni figura il sistema multi-utente, con il quale ciascun passeggero ha accesso indipendente dal proprio sedile a tutte le sorgenti di entertainment. Inoltre, la nuova Classe S è la prima berlina a disporre di serie dello straordinario sistema Frontbass, che sfrutta il volume delle traverse e dei longheroni della scocca come cassa di risonanza per i woofer.

# Svariate centinaia di progettisti di tutto il mondo hanno lavorato insieme alla realizzazione della nuova generazione di sistemi multimediali, scrivendo oltre 30 milioni di righe di programmazione. Il cuore del nuovo sistema COMAND Online è il processore Intel Atom, le cui prestazioni non hanno nulla da invidiare a quelle dei componenti utilizzati per i più recenti laptop.

# L’offerta multimediale si è arricchita di tante nuove funzioni che a piacere trasformano la Classe S in una centrale di comunicazione o in un auditorium.

# La nuova Classe S è la prima vettura al mondo ad offrire per l’intrattenimento un vero e proprio sistema multi-utente. In pratica, dal proprio sedile ciascun passeggero ha accesso indipendente a qualsiasi sorgente, ovvero autoradio, TV, Internet, navigazione, lettore DVD e dispositivi collegati alla porta USB.

# Altrettanto nuova è la funzione di comando di tutti i sedili dal posto di guida. Il guidatore può quindi attivare display e cuffie di ciascun passeggero, selezionando per ognuno una sorgente audio/video diversa. Premendo un pulsante, il guidatore può inoltre attivare la riproduzione attraverso gli altoparlanti della vettura di una delle sorgenti audio in uso.

# La caratteristica comune di tutti i sistemi audio è l’innovativo sistema Frontbass sviluppato da Mercedes-Benz, che con la Classe S sale per la prima volta a bordo di una berlina. Con questo sistema, i woofer sono installati nella carrozzeria e sfruttano i quasi 40 litri di volume di traverse e longheroni come cassa di risonanza. In alternativa al Sound System di serie con dieci altoparlanti è possibile scegliere tra due sistemi audio di alta qualità sviluppati in collaborazione con gli esperti di HiFi del marchio Burmester: Burmester® Sound System Surround e Burmester® Sound System Surround High-End 3D.

# Per quanto riguarda la navigazione, la principale novità è costituita dalla preparazione interattiva dei contenuti. Tra le nuove funzioni di navitainment figurano la bussola animata, il "Driveshow" con informazioni per tutti i passeggeri come a bordo di un aereo e la visualizzazione di Google Maps sulla head unit e nel vano posteriore.

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com
Il design degli interni

# Abitabilità e sobrietà estetica

- Il design degli interni della nuova Classe S incarna lo spirito di una berlina classica, superiore e al tempo stesso molto moderna. Lo spazio è modellato da forme morbide ed eleganti che parlano ai sensi con uno stile originale. Elementi e linee orizzontali creano nell’abitacolo un ambiente che si distingue per la spaziosità percepita visivamente e la sobrietà estetica. Prestigio ed eleganza si accordano alla chiarezza e funzionalità delle forme. Il design degli interni della Classe S declina infatti ai massimi livelli il comfort in tutte le sue espressioni: comfort di marcia, comfort interno e comfort di comando.

- Dietro al volante a due razze, omaggio alla tradizione della Classe S, spicca il display completamente ridisegnato, elemento centrale della configurazione a sviluppo orizzontale della plancia. Sostituto della strumentazione tradizionale, dispone di un numero superiore di funzioni e si distingue per una leggibilità ed un’ergonomia di massimo livello (vedere il paragrafo "Nuova configurazione dei display"). L’intero display pare librarsi in aria, un effetto rafforzato dalla retroilluminazione realizzata con le luci soffuse «ambient».

- Le bocchette di aerazione centrali e l’orologio analogico formano un elegante gruppo unico, incassato in un inserto in legno tridimensionale perfettamente sagomato. Per la prima volta il classico inserto in legno è stato posizionato particolarmente in basso, creando lo spazio sopra di esso per una seconda modanatura che balza subito in primo piano per l’elegante rivestimento in pelle impreziosito dalle cuciture decorative. Questi due livelli si sviluppano con eleganza discreta per l’intera larghezza della plancia portastrumenti e delle porte. I designer associano questa configurazione alle ali spiegate di un uccello. Il risultato è una straordinaria accentuazione della larghezza, accompagnata da una benefica sobrietà formale.

- Il carattere di superiorità della plancia portastrumenti è inoltre rafforzato dalla caratteristica linea sinuosa a sviluppo orizzontale che già rendeva inconfondibile il modello precedente e che sulla nuova Classe S continua a suscitare un’impressione di grande spaziosità e una sensazione di sicurezza e protezione.

- Il perfetto abbinamento di materiali e colori crea negli interni un insieme armonioso di taglio signorile. Gli inserti in legno trovano generoso impiego soprattutto nella plancia portastrumenti e nella consolle centrale. Sono elementi di particolare pregio le superfici metallizzate degli interruttori, per le quali sono previste tre diverse tonalità con effetto perlato intonate al colore degli interni.

- Le innovative luci soffuse «ambient», costituite da una fascia luminosa continua sotto gli inserti in legno e il display centrale, si presentano in una veste completamente nuova che, insieme agli eleganti elementi luminosi nel cielo della vettura, ricchi di particolari di grande stile, rende ancora più confortevoli gli interni. Rispetto al modello precedente sono aumentati nettamente il numero e le dimensioni dei vani portaoggetti nell’abitacolo.

# Anche i passeggeri posteriori siedono in prima fila: la configurazione e l’esclusività dei sedili posteriori, dei rivestimenti delle porte e dei comandi non hanno nulla da invidiare al vano anteriore. Lo schienale del sedile Comfort e del sedile relax (sedile Executive) affonda ora nella cappelliera, senza limitare lo spazio nel vano piedi nemmeno in posizione completamente reclinata. Per personalizzare maggiormente il vano posteriore è disponibile l’equipaggiamento "First Class per il vano posteriore", una consolle centrale business che coniuga sfera privata e comfort funzionale (integrazione del ricevitore telefonico, vani portaoggetti supplementari, piano di appoggio, ecc.). I pannelli dei sedili anteriori si integrano nel design degli interni e alloggiano pratici vani portaoggetti (per i dettagli vedere il paragrafo "I sedili").

- La variegata gamma di equipaggiamenti, unita alla primissima qualità dei materiali e ad un impatto estetico generale di grandissimo prestigio, sottolinea con enfasi la vocazione Premium di Mercedes-Benz. Il design dell’abitacolo è il prodotto di una nuova architettura d’interni che consente di aggiungere e integrare vari elementi e di realizzare impronte stilistiche diverse e molto personalizzate variando la scelta di colori e materiali.

- La dotazione di serie è già di per sé in grado di soddisfare esigenze elevate. Essa comprende sedili rivestiti in pelle, inserti in legno con pregiate rifiniture e rivestimenti con cuciture decorative. A richiesta sono disponibili vari allestimenti in pelle che si distinguono tra loro per la lavorazione (ad esempio motivi traforati e impunture di foggia artigianale), l’aspetto esteriore e la morbidezza al tatto oltre che per la quantità di superfici rivestite in pelle e legno. Il Cliente può scegliere tra cinque colori per gli interni, abbinabili a piacere con cinque diversi inserti in legno pregiato.

- Alla configurazione degli interni della nuova Classe S ha contribuito anche l’Advanced Interieur Design Studio Mercedes-Benz di Como, che si è occupato tra l’altro di dare forma concreta al massimo prestigio possibile. Con un cosiddetto "appreciation model", i designer hanno potuto esprimere liberamente le loro rappresentazioni ideali, cercando la via per trasformarle in soluzioni di serie. Questo lavoro ha dato origine ad un abitacolo armonico di grande valore, che in quanto a design, carattere e prestigio non conosce rivali.

# In primo piano: il prestigio

# Il prestigio è indipendente dallo spirito del tempo

- Quando i Clienti giudicano prestigiosi gli interni di un’auto? Rispondere a domandi basilari come questa è parte del lavoro del Dr. Götz Renner, 49 anni, responsabile del Customer Research Center (CRC) di Mercedes-Benz.

- Dr. Renner, il prestigio degli interni di un’auto è un tema di cui tutti parlano. Ma quand’è esattamente che i Clienti giudicano prestigioso l’abitacolo di un’auto?

- È una percezione che nasce da una serie di caratteristiche. I fattori decisivi sono l’aspetto dei materiali e la sensazione che trasmettono al tatto; l’intuitività dei comandi; il sentirsi a proprio agio; la precisione con cui sono stati curati tutti i dettagli; e l’armonia del design; la grande quantità di funzioni a disposizione e la solidità. L’insieme di tutti questi aspetti fa nascere la sensazione di essere stati ben ricompensati da un’auto di grande valore. Naturalmente la percezione del Cliente è influenzata anche dalla moda, ma rimane comunque piuttosto indipendente dallo spirito del tempo.

- Lei parla di compiacimento persistente nel tempo. Ma non è la prima impressione quella che conta?

- Entrambe le cose sono decisive. È come quando si fa conoscenza con una persona. Molto è affidato all’impressione visiva di quei primi secondi. Per questo motivo un abitacolo prestigioso ha bisogno di elementi estetici che influenzino positivamente il primo approccio. Analogamente, ma in termini negativi, un dettaglio poco indovinato può distruggere completamente l’impressione globale. Tuttavia, passati i primi istanti, la sensazione di benessere dipende da tutti e cinque i sensi. È l’olfatto a dirmi se provo attrazione o desiderio di allontanarmi alla svelta; le orecchie a rivelarmi se mi sento infastidito o accolto; e quando il tatto mi fa pensare che non vorrei mai smettere di toccare quella superficie, ecco che sono stato completamente conquistato.

- E come si applicano questi precetti della psicologia comportamentale alla progettazione di una nuova automobile?

- Da un po’ di tempo a questa parte i designer Mercedes-Benz hanno completamente invertito il loro modo di procedere. Non si tratta più di valorizzare a posteriori un abitacolo funzionale. Si crea invece all’inizio il cosiddetto "appreciation model". Con questo modello i designer danno forma alle loro rappresentazioni ideali, cercando poi in un secondo tempo il modo di realizzare queste idee nella produzione di serie. Così facendo si ottiene un risultato più armonico e di maggior valore.

# I sedili

# Ufficio a quattro ruote e oasi di benessere

- Mercedes-Benz porta ad alti livelli il comfort climatico e di seduta della Classe S con numerose novità mondiali, come la funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone o i sedili ventilati attivi con ventilatori reversibili. I progettisti dei sedili hanno riservato particolare attenzione al vano posteriore, per il quale sono disponibili cinque diverse versioni, incluso un sedile Executive con schienale reclinabile fino a 43,5°, che consentono di lavorare a bordo con la massima concentrazione o di rilassarsi del tutto indisturbati.

I passeggeri traggono beneficio anche dal moderato aumento di tutte le dimensioni interne della nuova Classe S, che mette a disposizione 12 millimetri in più di spazio massimo per la testa sul lato guida e, su entrambi i sedili anteriori, rispettivamente 14 e 10 millimetri in più all’altezza delle spalle e dei gomiti. La maggiore libertà di movimento al livello delle ginocchia (+ 14 mm) sulla seconda fila di sedili rende i viaggi ancora più confortevoli anche per i passeggeri posteriori, che hanno ora anche 11 millimetri di spazio in più all’altezza delle spalle.

Struttura leggera intelligente e funzioni innovative: i sedili anteriori

La progettazione dei sedili ha seguito il principio della struttura leggera intelligente. Un sedile anteriore pesa 20 chilogrammi scarsi, ovvero circa il 20% in meno delle soluzioni convenzionali. Questo alleggerimento si deve in gran parte alla struttura a sandwich delle parti laterali del telaio del sedile, costituite da un guscio in due pezzi in acciaio ad alta resistenza in cui sono integrati inserti in materiale sintetico. Questa soluzione permette di ripartire in modo simmetrico le forze esercitate dalle guarniture dello schienale sulla sottostruttura del sedile. Si rivela vantaggiosa anche per la cintura di sicurezza perché, diversamente dai sedili tradizionali, in questo caso la fibbia e l’ancoraggio si spostano con il sedile non soltanto longitudinalmente ma anche quando si modifica la regolazione in altezza. Con questo sistema ogni passeggero può trovare la posizione di aggancio più comoda e godere della massima sicurezza possibile, indipendentemente dalla propria altezza.

La dotazione di serie dei sedili anteriori prevede la regolazione elettrica di posizione longitudinale, altezza, inclinazione e profondità del cuscino. Sempre premendo un pulsante è possibile regolare con altrettanta comodità il supporto lombare a comando elettro-pneumatico regolabile su 4 parametri e l’altezza dei poggiatesta. Sulle vetture equipaggiate con il pacchetto Memory per guidatore e passeggero, il guidatore può all’occorrenza comandare anche il sedile lato passeggero.

Con le loro ampie corse di regolazione, i sedili della nuova Classe S assicurano la massima comodità a passeggeri di qualsiasi statura. Di seguito i dati.

- Regolazione longitudinale: 290 mm

- Altezza del sedile: 65 mm

- Profondità del cuscino: 65 mm

- Altezza del poggiatesta: 60 mm

- Inclinazione del cuscino: +/- 2,5°

- Inclinazione dello schienale: 27° in avanti, l’inclinazione indietro è limitata dal diagramma caratteristico per evitare collisioni con i sedili Comfort posteriori.

L’imbottitura degli schienali dei sedili anteriori comprende le sospensioni pullmaflex e uno strato in gomma e fibre naturali accoppiato con un altro strato in materiale espanso tagliato. Nel cuscino del sedile è inserito, sopra il nucleo di molle piane, uno strato in materiale espanso sagomato, accoppiato con uno strato in espanso tagliato. Il rivestimento del sedile è in tessuto non tessuto.

I poggiatesta anteriori sono regolabili in senso verticale e orizzontale. La regolazione elettrica orizzontale (per i poggiatesta Comfort EASY ADJUST) è una novità per la Classe S e consente di regolare la distanza tra la testa e il poggiatesta per ridurre il rischio di un colpo di frusta in caso di incidente.

Le innovazioni che aumentano il comfort climatico e di seduta sono molte. Di seguito una panoramica delle principali novità.

Il "pacchetto Comfort per i sedili anteriori" contiene una novità mondiale: la funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone. In collaborazione con fisioterapeuti e psicologi, i progettisti di sedili Mercedes-Benz hanno sviluppato uno straordinario tipo di massaggio con 14 camere d’aria indipendenti incorporate nello schienale e una funzionalità termica integrata. I programmi di massaggio selezionabili sono in tutto sei, due dei quali utilizzano anche l’azione benefica del calore (per maggiori dettagli vedere il paragrafo "In primo piano"). Il "pacchetto Comfort per i sedili anteriori" comprende inoltre i sedili Multicontour a conformazione variabile, la cui funzione di adattamento dinamico dei sostegni laterali è stata ulteriormente perfezionata e che hanno ottenuto il sigillo di qualità dell’associazione tedesca "Aktion Gesunder Rücken" (Azione Schiena Sana).

Il pacchetto "sedili climatizzati" ha in serbo un’altra novità. I sedili ventilati attivi adottano infatti per la prima volta i cosiddetti ventilatori reversibili, in grado cioè di invertire il proprio senso di rotazione e quindi anche il senso di circolazione dell’aria nella struttura del sedile. Quando si attiva la ventilazione, i ventilatori aspirano inizialmente l’aria ambiente più fresca sulla superficie del sedile, riuscendo in tal modo a ridurre più rapidamente la temperatura superficiale di un sedile caldo rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento attivi. Dopo quattro minuti, passano automaticamente alla modalità di soffiaggio per ridurre la formazione di correnti d’aria e garantire un comfort di lunga durata. Il rivestimento in pelle traforata del sedile e l’azione di quattro ventilatori integrati nel cuscino e di altri due incorporati nello schienale provvedono a mantenere costante l’umidità relativa dell’aria nella zona di contatto del corpo con il sedile. Tre livelli di regolazione dell’intensità permettono ai passeggeri di scegliere il grado di ventilazione più consono alle loro esigenze.

In abbinamento al riscaldamento dei sedili, anch’esso incluso nel pacchetto "sedili climatizzati", ma disponibile anche separatamente per i sedili rivestiti in pelle, ciascun passeggero può trovare sul suo sedile il proprio comfort climatico ideale. Il Cliente può selezionare direttamente sulla head unit il livello di riscaldamento e attivare il riscaldamento a intervento rapido dei sedili riscaldabili Plus, che nella fascia principale di esercizio mette a disposizione fino a 2000 Watt di potenza calorifica al m2.

Il "poggiatesta Comfort EASY ADJUST" si regola da solo quando guidatore o passeggero anteriore modificano la posizione del proprio schienale. In questo modo la distanza tra testa e poggiatesta si mantiene sempre costante. Il poggiatesta sul lato passeggero può essere ribaltato o rimosso per lasciare completamente libera la visuale per il passeggero posteriore.

Con il "pacchetto chauffeur", il passeggero posteriore sul lato destro ha a propria disposizione 77 millimetri di spazio libero in più a livello delle ginocchia. Questo perché la corsa di traslazione in avanti del sedile anteriore lato passeggero aumenta in questo caso di 40 millimetri, ai quali possono aggiungersi altri 37 millimetri grazie ad una struttura a quattro snodi. Oltre a scorrere in avanti nella posizione chauffeur, il sedile lato passeggero è anche ripiegabile in avanti e può assumere una posizione maggiormente reclinata nelle pause (per maggiori dettagli vedere il paragrafo seguente "I sedili posteriori"). Il "pacchetto chauffeur" include di serie il "poggiatesta Comfort EASY ADJUST" e, per la versione a passo lungo, anche un poggiapiedi estraibile per il passeggero posteriore, normalmente riposto sotto il corrispondente sedile anteriore.

Sedile Comfort e sedile relax a scelta: i sedili posteriori

Mentre in Europa e in Nordamerica a sedere dietro il volante di una Classe S è perlopiù il proprietario, in Asia l’ammiraglia della gamma di vetture Mercedes-Benz è indubbiamente destinata a chi può permettersi un autista. I progettisti dei sedili hanno dunque riservato la dovuta attenzione ai sedili posteriori che, per comfort climatico e di seduta oltre che per la sicurezza passiva, hanno di fatto un posto in prima fila.

Per la Classe S a passo corto sono previste due versioni di sedili posteriori (divano fisso o sedili singoli con regolazione di 37°), mentre per la variante a passo lungo le versioni disponibili sono addirittura cinque (vedere la tabella alla pagina seguente). Per il sedile Comfort e il sedile relax è stato modificato il cinematismo di regolazione. Diversamente dal tradizionale schienale scorrevole, in questo caso lo schienale si regola separatamente, mantenendo invariati il vano piedi e il punto di riferimento del sedile. La regolazione combinata di inclinazione e posizione orizzontale consente di regolare separatamente il cuscino del sedile.

L’inclinazione massima dello schienale del sedile Executive (sedile relax) sul lato passeggero è stata aumentata da 37 a 43,5°, che rappresentano il valore più alto nel segmento superiore. Il sedile "relax" collocato dietro il sedile lato passeggero dispone di un poggiagambe regolabile a piacere in lunghezza e in inclinazione. Con gli poggiapiedi del sedile chauffeur ribaltabile (vedere il paragrafo "I sedili anteriori") è possibile dormire o riposare in una posizione reclinata che in quanto a comfort fissa nuovi parametri di riferimento nel settore automobilistico.

Per utilizzare le varie funzioni dei sedili e regolare il sedile chauffeur si utilizza il tipico gruppo di comandi Mercedes nelle porte posteriori. Con una semplice pressione del tasto "posizione relax", il sedile lato passeggero e il sedile posteriore si portano in posizione reclinata. La posizione più verticale dello schienale dei sedili Comfort o relax, pari a 19°, consente invece di lavorare comodamente nel vano posteriore.

Le versioni disponibili per i sedili posteriori in sintesi.

| Versioni di sedili posteriori |  | Versione base | Versione lunga |
| --- | --- | --- | --- |
| Divano con inclinazione dello schienale di 27° | divano a tre posti con bracciolo centrale ribaltabile | S | S |
| Sedile Comfort con inclinazione dello schienale da 19 a 37°* | tre posti con sedili esterni singoli e bracciolo centrale ribaltabile | SA | SA |
|  | due posti con consolle centrale business posteriore | - | SA |
| Sedile Executive (sedile relax) con inclinazione dello schienale da 19 a 43,5° (sul lato passeggero)* | tre posti con sedili esterni singoli e bracciolo centrale ribaltabile, cuscino supplementare per il poggiatesta Comfort | - | SA |
|  | due posti con consolle centrale business posteriore, cuscino supplementare per poggiatesta Comfort | - | SA |

*A regolazione elettrica continua, S = di serie, SA = a richiesta

L’equipaggiamento "First Class per il vano posteriore" (consolle centrale posteriore) si presenta visivamente come un’estensione lungo il tunnel della consolle centrale anteriore. Questa consolle posteriore è dotata di nuovi portabevande termorefrigeranti che utilizzano celle di Peltier per refrigerare o riscaldare le bevande, mantenendo a lungo la loro temperatura.

A richiesta la consolle centrale può alloggiare due tavolini che, simili a quelli dei sedili di un aereo, si aprono e richiudono facilmente con una mano. I due snodi sul piede di sostegno e sotto il piano di appoggio consentono di sistemare il tavolino praticamente in qualsiasi posizione. Braccio e piano di appoggio sono in lega leggera e coniugano pertanto una grande stabilità con una linea particolarmente elegante. Grazie agli inserti in pelle sul piano di appoggio, il tavolino si rivela un comodo scrittoio.

Con il "pacchetto Comfort per i sedili posteriori", disponibile a richiesta, anche i passeggeri posteriori possono usufruire dell’innovativa funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone. Il pacchetto comprende inoltre i sedili Multicontour anche per il vano posteriore (senza adattamento dei sostegni laterali).

- Parametro di riferimento per la sicurezza nel vano posteriore: le novità della Classe S

- Con il porgifibbia, il beltbag e il cushion bag, Mercedes-Benz amplia ulteriormente il sistema di sicurezza per i passeggeri posteriori. Le prime due dotazioni sono incluse nel "pacchetto PRE-SAFE® per il vano posteriore". Il porgifibbia dispone di un motorino elettrico che sposta automaticamente la fibbia della cintura di sicurezza in alto e in basso, consentendo così di ridurre il gioco cintura su torace e bacino e di fornire una maggiore protezione ai passeggeri posteriori in caso di spostamenti laterali e longitudinali.

- All’apertura delle porte posteriori, la fibbia della cintura sporge dai sedili ed è dotata di una fessura d’aggancio illuminata. La semplicità di allaccio è un invito ad utilizzare maggiormente le cinture di sicurezza nel vano posteriore.

- Il beltbag è una cintura gonfiabile riservata ai passeggeri posteriori che riduce le sollecitazioni a carico della gabbia toracica e, di conseguenza, il rischio di lesioni in caso di impatto frontale. Ogni qual volta i sensori di crash riconoscono un impatto frontale di notevole entità, la centralina di comando airbag attiva l’apertura e il gonfiaggio del beltbag. A questo punto, l’immissione di gas all’interno della cintura gonfia il beltbag, realizzato in più strati e dotato di punti di espansione a strappo, triplicandone la larghezza. La maggiore superficie creatasi assicura una migliore ripartizione delle sollecitazioni a carico dei passeggeri, riducendo il rischio di lesioni.

Il sedile relax è equipaggiato con un cushion bag di serie. Con questo accorgimento Mercedes-Benz è riuscita a costruire un sedile "relax" che, oltre ad essere confortevole, garantisce un maggior grado di sicurezza in caso di incidente rispetto ad un sedile con schienale scorrevole.

Questo airbag si trova sotto l’imbottitura del piano di seduta del sedile "relax", ma è installato sul guscio in materiale sintetico che viene spostato dal meccanismo del sedile. L’airbag rimane così sempre fermo nello stesso punto sul guscio del sedile e mantiene anche la stessa posizione rispetto al bacino degli occupanti. Quando il sedile è in posizione reclinata, il bacino del passeggero potrebbe scivolare al di sotto della cintura di sicurezza a causa della superficie completamente orizzontale del piano di seduta. Il cushion bag impedisce questo effetto submarining, sollevando la parte anteriore dell’imbottitura del sedile. Quando lo schienale è in posizione verticale, l’airbag non si attiva perché in tal caso l’inclinazione della superficie di seduta è sufficiente a scongiurare il rischio di scivolamento.

# In primo piano: funzione di massaggio ENERGIZING con la tecnica Hot Stone

# Sedili per passeggeri in piena forma

- Tra le tante novità mondiali della Classe S figura anche la funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone. Calore e massaggio esercitano un’azione benefica e rigenerante, soprattutto nei lunghi viaggi. La funzione dispone inoltre di programmi per la mobilizzazione e attivazione del busto (muscoli addominali e dorsali). Infatti, come afferma Thomas Geisel, responsabile presso Mercedes-Benz della progettazione dei sedili della Classe S: «Per il sedile dell’auto c’è ancora molto da inventare».

Il massaggio Hot Stone è una tecnica tradizionalmente diffusa in tutti i continenti e perfezionata in questi ultimi anni, che aumenta il livello di rilassamento e di benessere. L’azione benefica è ottenuta applicando e strofinando sulla colonna vertebrale pietre precedentemente riscaldate fino a 55°C. Il reparto Sviluppo Mercedes-Benz iniziò nel 2007 a riflettere sulla possibilità di applicare questa tecnica ai sedili automobilistici. «L’errata posizione assunta dalla regione sternocostale quando stiamo seduti in auto (a causa della curvatura degli schienali) provoca spesso tensione dei muscoli cervicali e delle spalle e una riduzione di volume della gabbia toracica, con conseguente riduzione del volume del sistema respiratorio», spiega la Dott.ssa Gudrun Schönherr, fisioterapeuta e psicologa che collabora con Daimler.

La soluzione innovativa sviluppata dagli esperti di sedili in collaborazione con la Dott.ssa Schönherr è un tappetino massaggiante composto da 14 celle, che espleta la classica funzione di massaggio. Ogni camera d’aria può essere gonfiata separatamente, consentendo maggiore libertà nella configurazione dei programmi. Sopra le quattro celle centrali è collocato un sistema di riscaldamento a intervento rapido del sedile, utilizzato nei programmi Hot Relaxing Massage schiena e Hot Relaxing Massage spalle della funzione di massaggio ENERGIZING per riscaldare alcuni punti specifici.

Ecco come funziona la tecnica Hot Stone

Dopo un primo massaggio preliminare, viene applicato localmente il calore lungo la colonna vertebrale, partendo dal coccige fino alla cervicale. Le camere centrali si gonfiano completamente d’aria. La pressione di contatto rende particolarmente intensa la percezione del calore erogato dal sedile riscaldabile Plus. Si prova così una sensazione analoga a quella ottenuta con la tecnica Hot Stone, che consiste nell’applicare in successione sulla colonna vertebrale le pietre precedentemente riscaldate. Mentre il calore e la pressione delle "pietre calde" esercitano la loro azione benefica, schiena, bacino e spalle vengono massaggiati per favorire la mobilizzazione muscolare. Questo compito è affidato alle camere d’aria, disposte su due file di cinque elementi ciascuna ai due lati delle celle centrali. Ogni camera può essere gonfiata e sgonfiata indipendentemente dalle altre.

I passeggeri seduti sui quattro sedili della nuova Classe S equipaggiabili con la funzione di massaggio ENERGIZING possono scegliere a piacere tra sei programmi in tutto, ciascuno dei quali propone una diversa sequenza di massaggio (ordine con cui vengono gonfiate le celle) e una diversa velocità, e quindi anche un differente effetto massaggiante. Per ogni programma è inoltre possibile selezionare l’intensità, "forte" o "debole". A seconda di come vengono azionate le camere d’aria, l’azione massaggiante può risultare a doppia onda, a carezza o picchiettante, e utilizza i movimenti di frizione, i punti di pressione e le manovre del massaggio classico. Due dei sei programmi disponibili offrono in aggiunta l’azione benefica del calore secondo la tecnica Hot Stone. I programmi della funzione di massaggio ENERGIZING hanno una durata compresa tra i 12 e i 15 minuti.

I sei programmi della funzione di massaggio ENERGIZING:

1) Hot Relaxing Massage schiena

2) Hot Relaxing Massage spalle

3) Activating Massage

4) Classic Massage

5) Mobilizing Massage

6) Active Workout.

Con l’azione del calore, il massaggio e la mobilizzazione della colonna vertebrale, i vari programmi rilassano la muscolatura di spalle, cervicale e regione lombare e raddrizzano il tratto toracico e lombare della colonna vertebrale. I test condotti hanno mostrato che soprattutto nel programma 6 l’attivazione della muscolatura del torace produce un esercizio fisico attivo.

Particolarmente impegnativo nella realizzazione della funzione di massaggio ENERGIZING è stato lo sviluppo del sistema pneumatico, per il quale si è dovuta progettare una pompa che, nel poco spazio disponibile, riuscisse ad essere non soltanto efficiente, ma anche longeva e silenziosa. Il gonfiaggio e lo sgonfiaggio indipendente delle 14 camere d’aria è gestito da valvole elettromagnetiche.

Per attivare la funzione di massaggio ENERGIZING, come pure il supporto lombare, la funzione Multicontour e la funzione di adattamento dei sostegni laterali, si utilizza il COMAND Online. Premendo un tasto sulla consolle centrale appare il menu di comando delle funzioni del sedile. Il sedile Multicontour a conformazione variabile Mercedes-Benz (funzione Multicontour, funzione di massaggio e adattamento dei sostegni laterali) ha ottenuto il sigillo di qualità dell’associazione tedesca Aktion Gesunder Rücken e. V. (Azione Schiena Sana).

In primo piano: la produzione dei sedili

Massima qualità per i sedili di produzione interna

Mercedes-Benz è una delle poche Case automobilistiche in tutto il mondo che non affida la produzione di tutti i sedili ad un fornitore esterno. I sedili della Classe E e della Classe S vengono infatti costruiti internamente. «Per offrire, come noi facciamo, la massima qualità e durata, e parallelamente svolgere un ruolo pionieristico introducendo funzioni nuove, come ad esempio la funzione di massaggio ENERGIZING basata sulla tecnica Hot Stone, bisogna anche disporre del necessario know-how produttivo», sostiene con convinzione Henry Wunderlich, responsabile quarantanovenne della produzione sedili Daimler a Böblingen.

Qui circa 600 dipendenti realizzano su due turni i sedili destinati alla Classe E e alla Classe S. Considerato il numero di varianti, non si tratta affatto di un compito semplice. Perché se sono ormai circa 360.000 le versioni di sedili che gli acquirenti di tutto il mondo possono ordinare per la Classe E, con la nuova Classe S la varietà sale ulteriormente, e non di poco. È quasi impossibile trovare due sedili uguali per la Classe S, complici l’ampia scelta di rivestimenti in pelle e di abbinamenti cromatici, i numerosi tipi di sedile disponibili, le diverse caratteristiche di equipaggiamento e le differenze tra i vari mercati di destinazione.

Un sedile nasce dall’emozionante e ambizioso connubio di perizia artigianale e modernissima tecnologia di produzione. Per questo alla sua costruzione viene dedicata un’attenzione particolare, già a partire dalla cucitura dei rivestimenti dei sedili, che per gli allestimenti "designo" viene ancora realizzata a mano. Sottili bacchette metalliche vengono inserite nei corrispondenti passanti del rivestimento e poi fissate con apposite clip alla sottostruttura. Si ottiene così la tipica sagomatura Mercedes, accompagnata da un positivo effetto climatico e da un eccellente comfort di seduta. «Non è una cosa che sa fare chiunque», dice Wunderlich, sorridendo compiaciuto e sottolineando anche che il profilo professionale è cambiato molto: «Prima da noi lavoravano soprattutto tappezzieri, ma adesso si chiamano "operai specializzati in allestimenti interni per autoveicoli". Questo perché il numero di componenti elettronici e pneumatici contenuti in un sedile è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni e gli addetti alla produzione devono disporre della necessaria competenza».

Tra i componenti elettronici figurano ad esempio i sistemi di ritenuta, la regolazione elettrica del sedile e altre funzioni all’insegna del comfort, come il riscaldamento dei sedili, il sedile Multicontour adattivo o la funzione di massaggio e gli elementi riscaldanti. Il pavimento dell’officina è quindi ovviamente collegato a terra, e per motivi di qualità i dipendenti indossano scarpe da lavoro antistatiche.

Nel suo complesso il moderno reparto di produzione dei sedili è una copia in piccolo della produzione automobilistica: i sedili non vengono più costruiti come in passato nelle isole di produzione, ma "just-in sequence" con il metodo a flusso continuo. Sulle quattro linee di produzione della Classe S — due per i sedili anteriori (guida a destra e a sinistra) e due per i sedili posteriori (cuscini e schienali) — ruotano le tavole mobili regolabili ed ergonomiche su cui gli operai completano in varie postazioni il montaggio dei sedili. Il lavoro è agevolato da supporti idraulici e dispositivi di montaggio regolabili in altezza, e naturalmente gli operai cambiano più volte postazione nell’arco del loro turno di lavoro per evitare la monotonia.

La coppia di serraggio delle viti dei sidebag viene addirittura protocollata elettronicamente: «Così anche dopo anni siamo in grado di dimostrare che il sedile è uscito dalla fabbrica in condizioni perfette», sottolinea Wunderlich. Anche nel collaudo conclusivo a fine linea i sedili devono dare prova della loro conformità ai massimi requisiti estetici e del funzionamento ineccepibile di tutte le funzioni. Prima di abbandonare la linea di produzione, i sedili devono passare attraverso una cinquantina di stazioni.

Sul nastro trasportatore al centro dell’officina avviene infine il "matrimonio" tra sedili posteriori e anteriori, che vengono caricati sullo stesso pallet per poter raggiungere just-in-time e con la massima qualità le linee di produzione a flusso continuo della Classe S.   
La climatizzazione

# Tante novità per un clima confortevole

Prestazioni, qualità dell’aria, efficacia del sistema di regolazione, emissioni acustiche ed efficienza sono gli obiettivi posti al centro del sistematico lavoro di perfezionamento dell’intero impianto di climatizzazione. È una novità il pacchetto AIR-BALANCE che comprende profumazione, ionizzazione e una funzione di filtrazione ancora più efficiente di quella prevista per la versione base. Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC nel vano posteriore assicura un maggiore comfort termico con due zone supplementari, mentre sono completamente nuovi i braccioli riscaldabili elettrici.

La nuova centralina del climatizzatore automatico COMFORTMATIC adotta un sistema automatico di regolazione in funzione della massa d’aria che assicura su ogni sedile la sensazione di benessere desiderata. Guidatore e passeggero anteriore possono regolare in modo completamente indipendente il livello di temperatura nonché la ripartizione e la quantità d’aria, una temperatura più o meno calda per il vano piedi anteriore e la modalità automatica di proprio gradimento con i tipi di climatizzazione "Focus", "Medium" e "Diffuse". Questi ultimi si distinguono tra loro per la diversa quantità e ripartizione dell’aria e si selezionano semplicemente con il COMAND Online.

Il pacchetto AIR-BALANCE: profumazione, ionizzazione e migliore filtrazione

È una novità mondiale la "profumazione attiva" inclusa nel pacchetto AIR-BALANCE della nuova Classe S berlina. La profumazione è attiva nel senso che può essere inserita e disinserita a piacere, regolandone anche l’intensità. Il sistema di profumazione offre diverse modalità di comando:

- on/off

- regolazione dell’intensità "debole – media – forte"

- scelta della fragranza mediante sostituzione del flacone nel diffusore.

Diffondere una fragranza raffinata in un abitacolo di per sé già raffinato significa amplificare la percezione sensoriale, per vivere gli interni Mercedes-Benz anche in un’altra dimensione fondamentale: quella olfattiva. I profumi preziosi appartengono in tutte le civiltà progredite al repertorio del piacere dei sensi e dell’individualità. La profumazione permette di personalizzare la fragranza dell’aria nell’abitacolo, senza modificare in modo permanente il profumo degli interni e senza che molecole di profumo si depositino sulle superfici in tessuto della vettura o sugli abiti.

Si tratta di un profumo discreto, che si diffonde dolcemente e svanisce rapidamente. Sono disponibili quattro fragranze per interni (FREESIDE MOOD, NIGHTLIFE MOOD, DOWNTOWN MOOD, SPORTS MOOD), ognuna nel suo elegante flacone. Le fragranze sono state formulate in collaborazione con il profumiere Marc vom Ende (vedere "In primo piano").

Il sistema di profumazione si compone di due parti: un flacone in vetro con testina funzionale e il diffusore collocato nel box portaoggetti. La profumazione sfrutta il fenomeno del costante scambio molecolare che si verifica sulla superficie di una soluzione. Parte delle molecole passa alla fase gassosa (volatilizzazione), mentre altre si sciolgono di nuovo nel liquido. Convogliando sulla superficie del liquido un flusso d’aria parziale, quest’ultimo si arricchisce delle molecole del profumo scelto. L’aria così profumata viene successivamente immessa direttamente nell’abitacolo attraverso un’apertura separata. Con un bypass è possibile variare la portata nell’unità di tempo. La profumazione attiva è un perfezionamento del vaporizzatore di profumo della MAYBACH ZEPPELIN.

Filtrazione: stop all’aria pesante

Il pacchetto AIR-BALANCE prevede anche un sistema perfezionato per la filtrazione dell’aria esterna immessa nell’abitacolo dal climatizzatore e dell’aria interna continuamente reintrodotta in modalità di ricircolo. Il sistema filtrante è adesso ancora più efficiente e riesce a limitare i picchi di inquinamento provocati da determinate emissioni gassose, riducendo la concentrazione di queste ultime fino a valori inferiori alla soglia di percezione. Il sistema filtrante si compone di due filtri antipolline e per le polveri sottili ai carboni attivi collocati tra la sezione di aspirazione e il sistema di ripartizione dell’aria del climatizzatore.

Data la loro resistenza meccanica e la capacità di assorbire le sostanze nocive e odoranti allo stato gassoso, per il filtro dell’abitacolo sono stati scelti i carboni attivi, che vengono ricavati dai gusci delle noci di cocco. La tecnica di filtrazione dei pollini, ormai ampiamente collaudata e adottata dalla componente del sistema filtrante che intercetta le polveri sottili, è particolarmente utile per gli allergici. Mercedes-Benz testa l’efficacia di questi filtri sia a nuovo sia da usati, per garantire che essi conservino le loro proprietà filtranti almeno fino al successivo intervento di manutenzione.

Anche la ionizzazione è parte integrante del pacchetto AIR-BALANCE e provvede a far passare nello ionizzatore l’aria in uscita dal climatizzatore prima di immetterla nell’abitacolo. In modalità combinata consente di eliminare certi tipi di virus, batteri e spore (effetto purificatore) e parallelamente di rinnovare l’aria aumentando la concentrazione di ioni di ossigeno negativi (effetto rilassante).

Pacchetto Comfort calore: braccioli riscaldabili, sedili riscaldabili Plus

Per tutte le motorizzazioni della nuova Classe S berlina è disponibile a richiesta un pacchetto Comfort calore che comprende:

- braccioli riscaldabili anteriori (porte laterali + bracciolo centrale)

- sedili riscaldabili Plus per guidatore e passeggero

- volante riscaldabile

- braccioli riscaldabili posteriori (porte laterali + bracciolo centrale)

- sedili riscaldabili PLUS nel vano posteriore.

L’innovazione contenuta in questo pacchetto è costituita dai braccioli che, analogamente ai sedili riscaldabili, dispongono di elementi termici che ne riscaldano la superficie. Pensato in origine per riscaldare a basso consumo le auto elettriche, il riscaldamento superficiale della Classe S crea un ambiente particolarmente gradevole. Per accenderlo e spegnerlo occorre premere il pulsante del riscaldamento del sedile integrato nel rivestimento della porta, mentre per disattivarlo si utilizza il COMAND Online. La potenza calorifica dei sedili riscaldabili Plus arriva fino a 2.000 Watt/m² e la sensazione di tepore si avverte dopo appena dieci secondi nella zona lombare, particolarmente sensibile al calore.

Climatizzazione: tante possibilità di regolazione, alta efficienza

Il nuovo sistema di climatizzazione della nuova Classe S coniuga l’efficienza energetica con il benessere termico individuale su ciascun sedile, fissando nuovi parametri di riferimento per la capacità della modalità automatica di adattarsi alle singole richieste degli occupanti.

Il nuovo climatizzatore automatico si comanda con:

- il nuovo gruppo di comandi sotto la bocchetta centrale

- il menu del climatizzatore nel COMAND Online

- il gruppo di comandi nella consolle posteriore (in abbinamento al climatizzatore del vano posteriore a richiesta).

Per aumentare ulteriormente il comfort climatico sui sedili posteriori è disponibile a richiesta un climatizzatore automatico COMFORTMATIC bizona nel vano posteriore di nuovo sviluppo, regolato sul lato acqua e integrato nella consolle centrale. L’aria viene aspirata dall’interno della consolle. Dopo essere stata raffreddata, passa attraverso uno scambiatore di calore, che viene regolato in funzione della portata d’acqua, per poi distribuirsi tra le varie bocchette, quelle centrali separate per il lato sinistro e destro, quelle nel vano piedi posteriore e quelle sui montanti centrali, che immettono l’aria condizionata nel vano posteriore. Quattro motorini passo passo regolano automaticamente la ripartizione dell’aria sui due lati.

Le funzioni di base del climatizzatore, quali funzionamento automatico, impostazione della temperatura, portata d’aria, calore residuo, ricircolo, sbrinamento e lunotto termico, si attivano direttamente dai sedili anteriori con i corrispondenti tasti del gruppo di comandi. Altre funzioni di climatizzazione, come riscaldamento supplementare, profumazione, ionizzazione e temperatura nel vano posteriore, possono essere richiamate sulla riga di stato del climatizzatore nella head unit, dove è possibile selezionare anche le funzioni di base, come la ripartizione dell’aria e le modalità di ventilazione.

Portata e ripartizione dell’aria sono state ulteriormente perfezionate rispetto al climatizzatore della Serie precedente.

- Il climatizzatore dispone delle modalità automatiche "Medium" (paragonabile alla concezione del modello precedente), "Diffuse" (che diffonde un flusso d’aria minimo senza dirigerlo direttamente sugli occupanti; l’aria viene immessa nell’abitacolo preferibilmente dalle bocchette di sbrinamento e dalle aperture nel vano piedi) e "Focus" (che immette nell’abitacolo una maggiore quantità d’aria, preferibilmente dalle bocchette di ventilazione)

- Il ventilatore può essere regolato separatamente sul lato guida e sul lato passeggero

- Per la temperatura nel vano piedi anteriore sono previste cinque posizioni di regolazione selezionabili separatamente sui due lati della vettura.

Lo scambiatore di calore del circuito di riscaldamento ha una potenza calorifica di 9,7 kW con una portata d’aria di 8 kg/min. Le vetture con motore diesel adottano uno scambiatore di calore con tre serie di elementi termici PTC che forniscono una potenza calorifica di 1,5 kW attivabile in sei stadi. Una pompa dell’acqua supplementare a commutazione elettronica consente di sfruttare il calore residuo ad accensione disinserita. L’evaporatore a tubi piatti del circuito frigorifero ha una potenza di 8,8 KW. Per i modelli non ibridi, il compressore frigorifero è a regolazione esterna continua ed è collegato alla trasmissione a cinghia per mezzo di un giunto elettromagnetico. La gestione del climatizzatore automatico è affidata ad un vasto numero di sensori, tra cui i sensori dell’aria diffusa e dell’evaporatore, i potenziometri nei selettori delle bocchette, il sensore multifunzione con cella di misura dell’umidità e un sensore interno ventilato che è installato in corrispondenza del gruppo di comandi sul tetto e rileva la temperatura nell’abitacolo. La misurazione dell’irraggiamento solare è affidata a due sensori solari, di cui uno nella plancia portastrumenti e l’altro sulla cappelliera, in grado di distinguere tra lato destro e sinistro.

Utilizzando i dati di navigazione GPS vengono inoltre determinate la direzione del sole e l’altitudine sul livello del mare (elevazione). Quando non sono disponibili i dati di navigazione GPS, la direzione del sole viene ricavata con un calcolo sostitutivo che si basa sul codice identificativo del Paese in cui è stata consegnata la vettura, l’ora e la data. La regolazione del climatizzatore è così in grado di reagire agli aumenti di temperatura provocati dall’irraggiamento solare diretto, anche quando i sensori solari non registrano ancora alcuna variazione termica nell’abitacolo, ad esempio perché si trovano parzialmente o interamente nella zona d’ombra creata dai montanti anteriori, centrali e posteriori o dal tetto.

Climatizzazione a basso consumo energetico: riscaldare e raffreddare risparmiando

Per contenere il più possibile il consumo energetico del climatizzatore sono stati adottati diversi accorgimenti.

- Regolazione a basso consumo energetico con temperatura di evaporazione variabile e sensore di appannamento

- Ventilatore con regolatore PWM (Pulse-Width Modulation = modulazione di larghezza di impulso)

- IWT (scambiatore di calore interno) con circuito frigorifero efficiente

- Compressore frigorifero a regolazione esterna con giunto elettromagnetico (modelli non ibridi) e separatore d’olio interno

- Compressore frigorifero a regolazione elettronica attivabile nei punti di esercizio ottimali indipendentemente dal regime del motore

- Processo di termocombustione come efficiente funzione di riscaldamento supplementare per i modelli a motore diesel

- Vetri atermici di serie su tutti i lati

- A richiesta: cristalli atermici, insonorizzanti e infrared reflecting in vetro di sicurezza stratificato su tutti i lati

- A richiesta: efficiente riscaldamento superficiale

- Isolamento termico dell’abitacolo in abbinamento alle misure NVH (Noise, Vibration, Harshness).

A richiesta è disponibile un riscaldamento supplementare con telecomando collegato alla regolazione del climatizzatore. Esso permette di riscaldare o aerare l’abitacolo a vettura spenta e si attiva come segue:

- gruppo di comandi nell’abitacolo

- preselezione con il COMAND Online e il Controller; il punto di attivazione viene calcolato automaticamente in base ai valori di temperatura esterna e interna

- telecomando con segnale di conferma dell’avvenuta instaurazione della comunicazione a radiofrequenza e possibilità di visualizzare la durata residua di riscaldamento e ventilazione.

# In primo piano: intervista a Marc vom Ende

# La quarta dimensione della sfera sensibile

- Marc vom Ende ha creato le fragranze del nuovo sistema di profumazione della Classe S. Ha 44 anni, è profumiere senior presso la Symrise, produttrice di profumi della Bassa Sassonia, dirige la scuola di profumeria dell’azienda ed è membro della giuria del premio innovazione delle profumerie tedesche. Abbiamo parlato con lui delle sue creazioni per Mercedes-Benz.

- Signor vom Ende, Lei ha già creato profumi famosi in tutto il mondo, come "IcebergHomme" o "Alain Delon". È stato particolarmente impegnativo lavorare questa volta ad una serie di fragranze per un’automobile, ossia per la nuova Classe S?

- Quando metto un profumo per il corpo voglio esprimere la mia personalità e l’umore del momento. Il profumo per interni della Classe S ha lo stesso compito: anche in questo caso si tratta di riprodurre il carattere della persona al volante e di veicolare l’atmosfera di quella vettura. Il punto fondamentale per me era creare delle fragranze che rispecchiassero un certo tipo di personalità e di carattere. Non volevo dei profumi qualunque, che non sanno di nulla, ma fragranze decise, capaci di esprimere una personalità particolare – in sintonia con l’ambizione del marchio Mercedes-Benz.

- Come lavora un profumiere, come sono nate le composizioni profumate per Mercedes-Benz?

- In generale utilizziamo delle immagini, a cui ci ispiriamo e che poi cerchiamo di trasformare in un profumo. Un profumiere conosce tutta la gamma di materie prime a sua disposizione, e sa per esperienza quali deve abbinare per ottenere un certo risultato, un certo accordo, come diciamo noi. Poi, un passo alla volta, ci avviciniamo all’immagine desiderata.

- Così all’inizio di questo lavoro sono andato a trovare i designer di interni a Sindelfingen. È stato un confronto interessante, che mi ha fatto prendere una direzione diversa da quella che avevo in mente. In origine, infatti, volevo lavorare con il profumo della pelle, ma ho dovuto constatare che l’auto profumava già di pelle e che quindi le fragranze dovevano avvolgere quel profumo. La visita al reparto Ricerca mi ha invece fatto vedere un lato completamente diverso del marchio, facendomi scoprire nuove regioni del mondo dei profumi. La presentazione della F800, per esempio, mi ha ispirato il profumo DOWNTOWN MOOD. Quest’auto ha un design così leggero e vaporoso, simile a filigrana, che quel giorno sono tornato a casa con l’idea di questo profumo.

- Prima di comporre i profumi si è quindi lasciato ispirare dagli interni della Classe S?

- Sì, avevo già visto la Classe S nella prima fase di sviluppo. Ma è stato più importante occuparmi del marchio e di come lavorano i designer. Sono rimasto molto colpito dalla cura con cui sceglievano i vari materiali e gli abbinamenti cromatici. Questo mi ha permesso di considerare il mio lavoro da una prospettiva nuova e stimolante.

- Ha già avuto occasione di sperimentare dal vivo il sistema di profumazione della nuova Classe?

- Sì, ho potuto testare il sistema di profumazione a bordo di una Classe S e avevo a mia disposizione un profumatore portatile mentre componevo i profumi. Poter provare il sistema di profumazione era estremamente importante per garantire il giusto livello d’intensità del profumo. All’inizio lavoriamo con le cartine, ma l’effetto che si ottiene con la tecnica di diffusione del profumo adottata per la Classe S è diverso. Con questo sistema il profumo riesce a manifestarsi in tutta la sua sensualità.

- Potrebbe darci una breve caratterizzazione dei quattro profumi per la Classe S: FREESIDE MOOD, DOWNTOWN MOOD, SPORTS MOOD e NIGHTLIFE MOOD?

- Nel FREESIDE MOOD domina la leggerezza, con gradevoli e raffinate note di agrumi. È un profumo molto rotondo, privo di spigolosità, e non ha quindi un effetto polarizzante. C’è, ma non si fa notare. DOWNTOWN MOOD si inserisce in modo eccellente nell’abitacolo; ha una fragranza floreale trasparente con un discreto effetto metallico. Le calde note muschiate lo rendono sexy, e di tutti e quattro i profumi è quello più femminile per il delicato e sensuale sentore di cipria. Dopo un po’ di tempo questo profumo crea una forte atmosfera nell’abitacolo, pur rimanendo inafferrabile. Durante le prove su strada me ne sono innamorato perdutamente. SPORTS MOOD ravviva l’ambiente con una naturalezza e freschezza molto gradevoli che derivano dalle note verdi delle foglie giovani verde chiaro, accompagnate da lievi nuance floreali.

- NIGHTLIFE MOOD, infine, diffonde immediatamente lo stesso profumo che si sente aprendo una scatola di sigari costosi, avvolto da calde e lussuose note di legno. Il carattere raffinato è sottolineato dalle note ambrate. NIGHTLIFE MOOD lo associo all’immagine di una grande poltrona di pelle davanti al camino, in una stanza con mobili in legno massiccio, sopra il tavolino un bicchiere di Cognac (discrete note fruttate) e un sigaro.

# In primo piano: i servomotori che rendono la Classe S più confortevole

# Oltre 100 piccoli assistenti

- La nuova Classe S dispone di alcune raffinate funzioni automatiche di climatizzazione. Anche i sedili rivendicano il loro diritto al titolo di benchmark nel settore automobilistico. In entrambi i casi è d’obbligo il massimo comfort di comando, assicurato da una serie di servomotori e altri motorini; solo nell’abitacolo ce ne sono più di 100.

Nella sezione di filtrazione del ventilatore del climatizzatore, l’aria è aspirata da un ventilatore costituito da un motore a doppio albero e due giranti. La temperatura desiderata in uscita viene regolata nelle quattro camere di miscelazione per mezzo di valvole dell’aria fredda e dell’aria calda accoppiate meccanicamente.

Sono in tutto 14 i servomotori che comandano le valvole delle zone di miscelazione e delle bocchette, mentre altri tre servomotori (quattro con il climatizzatore automatico COMFORTMATIC nel vano posteriore a richiesta) azionano le valvole nei condotti dell’aria che vanno alle bocchette laterali e alla bocchetta centrale posteriore. I due ripartitori dell’aria nel vano piedi posteriore dispongono ciascuno di un altro servomotore. Considerando anche il ventilatore posteriore e il ventilatore per il sensore di temperatura, si arriva ad un totale massimo di 21 motorini.

L’allestimento completo prevede nove motorini di regolazione per ciascuno dei sedili anteriori, con i relativi poggiatesta Comfort EASY ADJUST. A questi si aggiungono i sei motorini per la ventilazione dei sedili. Nel vano posteriore ogni sedile può avere fino a dodici motorini. In totale sono dunque 54 i servomotori che sulla Classe S pensano al comfort di seduta dei passeggeri, mentre altri due si occupano di portare il volante nella posizione desiderata. Vanno poi considerate, per ogni sedile equipaggiato con la funzione di massaggio, le 14 celle pneumatiche azionabili singolarmente per mezzo di valvole elettromagnetiche.

Altri assistenti motorizzati:

- quattro motorini per gli alzacristalli

- cinque motorini per la regolazione dei retrovisori esterni, la funzione di ripiegamento e la posizione di parcheggio per il retrovisore lato passeggero

- cinque motorini per la chiusura silenziosa delle porte e del cofano del bagagliaio

- due motorini spostano i tweeter negli alloggiamenti triangolari in corrispondenza dei retrovisori sulle vetture equipaggiate con il Burmester® Sound System Surround High-End 3D  (che tra l’altro comprende 24 altoparlanti)

- un vibratore nel volante per il sistema antisbandamento attivo

- un motorino per la ventola del display centrale

- due motorini per l’azionamento del tetto Panorama scorrevole e della tendina avvolgibile parasole

- tre motorini per l’azionamento della tendina avvolgibile parasole a comando elettrico del lunotto posteriore e delle tendine avvolgibili parasole delle porte posteriori

- due motorini per i porgicintura posteriori, due motorini per i pretensionatori reversibili anteriori

- due motorini per i lettori DVD.

# Offerta multimediale

# Centrale di comunicazione e auditorium

Sulla Classe S debutta una generazione completamente nuova di sistemi multimediali di uso intuitivo e dotati di funzioni particolarmente coinvolgenti per la qualità di visualizzazione e le animazioni di cui dispongono. Tra le altre innovazioni figura il sistema multi-utente, con il quale ciascun passeggero ha accesso indipendente dal proprio sedile a tutte le sorgenti di entertainment. Inoltre, la nuova Classe S è la prima berlina a disporre di serie dello straordinario sistema Frontbass, che sfrutta il volume delle traverse e dei longheroni della scocca come cassa di risonanza per i woofer. A richiesta è disponibile un sistema Surround 3D.

Svariate centinaia di progettisti di tutto il mondo hanno lavorato insieme alla realizzazione della nuova generazione di sistemi multimediali, scrivendo oltre 30 milioni di righe di programmazione. Il cuore del nuovo COMAND Online è il processore Intel Atom, le cui prestazioni non hanno nulla da invidiare a quelle dei componenti utilizzati per i più recenti laptop.

Una novità assoluta è costituita dalle visualizzazioni e animazioni presentate sugli schermi, che i progettisti hanno realizzato per rendere più coinvolgenti le varie funzioni dei sistemi di comunicazione (vedere anche il paragrafo "I comandi"). L’utente può inoltre configurare secondo le proprie esigenze la visualizzazione sul display centrale.

Fatta eccezione per la cartina del sistema di navigazione (che occupa sempre l’intera superficie dello schermo), il display centrale è suddiviso in un’area principale (2/3 del display, sul lato destro) e un’area supplementare (1/3 del display, sul lato sinistro). Con la configurazione standard, nella porzione supplementare dello schermo vengono visualizzate informazioni aggiuntive, relative all’applicazione principale visualizzata sul lato destro, ad es. con la radio accesa vengono visualizzati l’interprete e il titolo del brano musicale; se è accesa la televisione, viene mostrato il titolo del programma.

È però anche possibile impostare il display in modo da visualizzare nell’area supplementare sempre lo stesso contenuto preferito (tranne quando è attiva la cartina a schermo intero del sistema di navigazione). Tra le opzioni a disposizione figurano una piccola cartina di navigazione, l’indicazione dei consumi, la visualizzazione della connessione dati o di informazioni dei sistemi di entertainment.

Oltre ad assicurare un maggiore comfort di comando, i sistemi multimediali si sono arricchiti di numerose funzioni nuove che a piacere trasformano la Classe S in una centrale di comunicazione o in un auditorium.

Per quanto riguarda la navigazione, la principale novità è costituita dalla preparazione interattiva dei contenuti. Tra le nuove funzioni di navitainment figurano la bussola animata, il "Driveshow" con informazioni per tutti i passeggeri come a bordo di un aereo e la visualizzazione di Google Maps sulla head unit e nel vano posteriore.

Le informazioni sulla situazione del traffico vengono visualizzate per mezzo di linee tratteggiate (che sostituiscono la precedente riproduzione grafica bidimensionale dei veicoli). La ricezione in tempo reale dei dati sul traffico rende inoltre il sistema di navigazione molto più aggiornato sulla situazione delle strade. Le informazioni sulla viabilità sono ora trasmesse dal servizio "Live Traffic Information". Diversamente dalle sorgenti precedentemente utilizzate, TMC e TMCpro, che trasmettono i dati via radio, il servizio "Live Traffic Information" si serve di una connessione Internet veloce e fornisce pertanto notizie particolarmente aggiornate.

Per inserire la destinazione c’è ora una nuova possibilità: la ricerca per parole chiave. Basta digitare poche lettere e il sistema propone automaticamente una serie di combinazioni logiche di vie e città e di possibili destinazioni tra cui selezionare quella desiderata. Le lettere o le parole digitate possono persino contenere errori ortografici.

Per esempio, se il guidatore digita STUT e BAD, il sistema gli propone la Stuttgarter Straße di Bad Friedrichshall, la Badstraße di Stoccarda (Stuttgart) e Freibad Möhringen a Stoccarda. Le parole chiave digitate vengono evidenziate nel risultato della ricerca.

L’autoradio permette ora di memorizzare in modo chiaro le emittenti preferite di qualsiasi gamma di frequenza (DAB, FM, AM) in una lista di preselezione organizzabile a piacere anziché utilizzando una generica funzione di Autostore. La funzione Preferiti permette poi di richiamare velocemente le varie emittenti. Comoda anche la funzione "song tagging", che consente di contrassegnare i brani musicali appena ascoltati in macchina e di scaricarli successivamente su un apparecchio portatile utilizzando iTunes e una connessione Internet.

Il lettore è ora in grado di riconoscere anche le tracce miste, ossia file video e audio. I video vengono presentati in anteprima in una piccola finestra animata e possono essere ingranditi a schermo intero. La funzione "Riproduci titoli simili" propone canzoni simili al brano che si sta ascoltando, attingendo al CD, al Music Register o ad una sorgente collegata. Sono altrettanto nuove la visualizzazione Cover Flow, la ricerca per copertina dell’album e il Picture Viewer per visualizzare sequenze di immagini come slide show.

La dotazione di serie del COMAND Online comprende il "modulo telefono con Bluetooth®", che supporta il collegamento del cellulare al telefono per mezzo di un’interfaccia Bluetooth® standardizzata. Con la "telefonia Comfort", disponibile a richiesta, si ha in aggiunta a disposizione un’interfaccia telefonica universale che consente di collegare il cellulare con l’ausilio di un apposito supporto da installare nella consolle centrale. La gamma di Accessori Originali Mercedes-Benz comprende supporti compatibili con diversi modelli di cellulare.

Per i passeggeri posteriori è disponibile a richiesta la "telefonia Business nel vano posteriore" con funzione vivavoce. Il collegamento del cellulare all’unità di comando posteriore è realizzato anche in questo caso con la tecnologia Bluetooth®. L’’interfaccia telefonica universale è disponibile anche nel vano posteriore. La telefonia connessa al COMAND Online è collegata in rete alla telefonia Business nel vano posteriore. Il guidatore può quindi passare comodamente una chiamata al vano posteriore. Sono disponibili anche funzioni come il passaggio da una chiamata all’altra o la conferenza telefonica. La telefonia Business si utilizza con il Bluetooth® Handset integrato nel vano posteriore. Provvisto di un comodo display a sfioramento, permette di utilizzare in modo intuitivo funzioni come la regolazione dei sedili.

Qui di seguito una panoramica delle principali funzioni nuove.

| Sistema | Funzioni |
| --- | --- |
| COMAND Online | - HotSpot WLAN di serie integrato nella head unit - Navigazione libera in Internet - Lettura/scrittura di SMS/e-mail - Servizi Mercedes-Benz (ad es. ricerca con Google, meteo, Facebook, notizie) - Web radio |
| Navigazione | - Navitainment (DriveShow, Google Maps, StreetView) - Possibilità di visualizzare una cartina con l’intero globo terrestre - Travel Guide e Personal POIs - Visualizzazione di immagini satellitari - Navigazione 3D ottimizzata con morfologia del paesaggio, edifici fotorealistici e rotazione della cartina - Motore di ricerca e inserimento della destinazione ottimizzati - Calcolo di quattro percorsi alternativi - Download di destinazioni e itinerari predefiniti - Informazioni sulla viabilità con il servizio Live Traffic Information |
| Autoradio | - SongTagging - selezione di brani riprodotti e download con iTunes - Modifica/ordinamento confortevoli dell’elenco emittenti - Ricerca delle emittenti per nome |
| Lettore | - Visualizzazione Cover Flow e ricerca per copertina dell’album - Due porte USB - A richiesta, integrazione della Media Interface nella head unit per l’uso di apparecchi portatili - Bluetooth® Audio – per riprodurre i brani musicali memorizzati su apparecchi portatili senza cavi di collegamento - Motore di ricerca multimediale ottimizzato - "Riproduci brani simili" - Riproduzione di formati audio/video aggiuntivi - Visualizzazione delle informazioni sul brano musicale contenute nel database interno e via Internet (Gracenote) - PictureViewer tramite memory card SD/USB |
| Telefono | - Simple Pairing Assistant per effettuare facilmente il collegamento del telefono via Bluetooth® - Possibilità di visualizzare all’arrivo di una chiamata le immagini memorizzate in rubrica - Possibilità di collegare contemporaneamente due telefoni via Bluetooth® (1° telefono al COMAND Online, 2° telefono all’unità di comando posteriore) - Utilizzo del telefono con il COMAND Online e nel vano posteriore, se alla vettura è collegato un solo cellulare - Possibilità di impostare separatamente sul COMAND Online la visualizzazione di immagini associate ai chiamanti - Possibilità di effettuare telefonate con altre applicazioni (es. web browser) - Gestione contemporanea di più telefonate con la funzione di conferenza e di passaggio da una chiamata all’altra - Comodo Bluetooth® Handset con comandi a sfioramento e telecomando per la telefonia nel vano posteriore - Utilizzo del sistema mediante smartphone/WLAN |

Intrattenimento: parità assoluta su tutti i sedili

La nuova Classe S è la prima vettura al mondo ad offrire con l’Individual Entertainment nel vano posteriore un vero e proprio sistema multi-utente. In pratica, dal proprio sedile ciascun passeggero ha accesso indipendente a qualsiasi sorgente, ovvero autoradio, TV, Internet, navigazione, lettore DVD e dispositivi collegati alla porta USB.

Altrettanto nuova è la funzione di comando di tutti i sedili dal posto di guida. Il guidatore può quindi attivare display e cuffie di ciascun passeggero selezionando per ognuno una sorgente audio/video diversa. Premendo un pulsante, il guidatore può inoltre attivare la riproduzione attraverso gli altoparlanti della vettura di una delle sorgenti audio in uso.

Tecnicamente il sistema multi-utente è stato realizzato collegando il COMAND Online con l’Individual Entertainment System nel vano posteriore mediante un cavo a fibre ottiche, il cosiddetto MOST (Media Oriented Systems Transport). Si tratta di un bus ad anello con una velocità di trasmissione massima di 150 Mbit al secondo, per mezzo del quale è possibile accedere da qualsiasi sedile a tutte le sorgenti audio/video. Inoltre, per i telecomandi del COMAND è stata adottata per la prima volta una tecnologia digitale a onde radio anziché la tecnologia a infrarossi. Il telecomando può così essere utilizzato da qualsiasi sedile.

È stata mantenuta la collaudata SPLITVIEW per guidatore e passeggero. Il COMAND Online riunisce le due immagini separate (es. TV e navigazione) in un’immagine composita che sul display centrale ad alta risoluzione si scinde di nuovo per mezzo di appositi prismi. Le due immagini originarie vengono così visualizzate separatamente in funzione dell’angolo di osservazione. Guidatore e passeggero vedono quindi immagini diverse; il passeggero può guardare la televisione, mentre il guidatore segue le indicazioni del navigatore.

La SPLITVIEW fa parte, insieme a lettore DVD, cuffie e telecomando del COMAND Online, "dell’Individual Entertainment". "L’Individual Entertainment nel vano posteriore" comprende invece un altro lettore DVD (nella consolle centrale sulle vetture a cinque posti, nella cappelliera per le versioni a quattro posti) nonché due display da 10,2" ad alta risoluzione, un telecomando e due cuffie wireless.

Sound System: Frontbass e fino a 24 altoparlanti

La caratteristica comune di tutti i sistemi audio è l’innovativo sistema Frontbass sviluppato da Mercedes-Benz, che con la Classe S sale per la prima volta a bordo di una berlina. Con questo sistema, i woofer sono montati nella paratia anteriore e sfruttano i quasi 40 litri di volume delle traverse e dei longheroni come cassa di risonanza. Nelle porte non ci sono più i tradizionali woofer e i tweeter si sono spostati più in alto. Si ottiene così una migliore immagine sonora, oltre ad avere maggiore spazio di stivaggio nelle porte.

In alternativa al Sound System di serie con dieci altoparlanti è possibile scegliere tra due sistemi audio di alta qualità sviluppati in collaborazione con gli esperti di sistemi audio High End del marchio Burmester: il Burmester® Sound System Surround e il Burmester® Sound System Surround High-End 3D.

Il prospetto seguente riporta la dotazione dei tre Sound System.

|  | Sound System di serie | Burmester® Sound System Surround | Burmester® Sound System Surround High-End 3D |
| --- | --- | --- | --- |
| Altoparlanti (tweeter/mid-range/ woofer medio-bassi/Frontbass/subwoofer) totali | 4/4/0/2/0 10 | 4/7/0/2/0 13 | 9/8/4/2/1 24 |
| Potenza complessiva degli altoparlanti | 100 Watt | 590 Watt | 1540 Watt |
| Amplificatore supplementare | - | amplificatore multicanale DSP a nove canali attivi | amplificatore a 24 canali, filtro crossover analogico, amplificatore supplementare per subwoofer |
| Sound Presets |  | Surround | Pure/Easy Listening/Live/ Surround/3D Surround |
| Specials | Regolazione del volume in funzione della velocità (GAL) | Ottimizzazione del suono vano ant./post. Compensazione del fruscio (VNC) | Sound Surround 3D VIP setting Compensazione del fruscio (VNC) |

L’impiego consapevole di filtri crossover analogici nella fascia dei toni medi e alti assicura un suono naturale dotato di straordinaria potenza espressiva. Bassi, medi, alti, volume, Balance e Fader possono essere regolati individualmente. Con la funzione Surround o l’ottimizzazione del suono per i sedili anteriori e posteriori è possibile aumentare ulteriormente la qualità d’ascolto.

Il Burmester® Sound System Surround High-End 3D  assicura un piacere di ascolto di classe superiore e dispone di funzioni di regolazione del suono ottimizzate per ciascun sedile, oltre a fornire per la prima volta a bordo di una berlina di lusso un effetto acustico tridimensionale di serie. Il suono Surround 3D è ottenuto per mezzo di speciali algoritmi Burmester e con l’ausilio di tre altoparlanti installati nel padiglione. Esteticamente questo impianto si distingue dal Burmester®  Sound System Surround per i tre altoparlanti sul tetto, le mascherine nelle porte e i tweeter che, azionati da motorini elettrici, fuoriescono dagli alloggiamenti triangolari anteriori in corrispondenza dei retrovisori esterni, oltre ad illuminarsi in sette tonalità selezionabili a piacere. La combinazione di tecnologie analogiche e digitali produce un suono naturale di straordinaria potenza espressiva: il "sound del benessere" Burmester.

# In primo piano: Burmester® Sound System Surround High-End 3D

# Sound tridimensionale in auto

Il Burmester® Sound System Surround High-End 3D, disponibile a richiesta, assicura un’esperienza visiva ed acustica particolare.

I protagonisti della scena sono i tweeter installati sulle porte anteriori, negli alloggiamenti triangolari all’altezza dei retrovisori esterni. All’accensione della head unit, i tweeter ruotano di 360° e, con un movimento elicoidale, avanzano di dieci millimetri verso il passeggero, assumendo una posizione che garantisce una perfetta qualità d’ascolto.

Se le luci soffuse «ambient» sono accese, entrambi i tweeter si illuminano in uno dei sette colori previsti. Anche il cielo della vettura, che alloggia due dei tre altoparlanti collocati in alto, è elegantemente enfatizzato dalle luci soffuse «ambient».

Il Burmester® Sound System Surround High-End 3D offre una qualità d’ascolto mai raggiunta prima a bordo di un’auto. Dispone infatti di 24 altoparlanti ad alte prestazioni e di 24 canali di amplificazione separati con una potenza totale di 1.540 Watt. L’intelligente combinazione di tecnologie di amplificazione analogiche e digitali riesce a restituire un sound estremamente raffinato e naturale e a garantire parallelamente elevate riserve di potenza. Infatti, mentre i sofisticati circuiti filtranti analogici garantiscono una riproduzione perfetta dei particolari nella gamma dei toni alti e medi, l’amplificatore digitale assicura, nonostante la sua forma costruttiva compatta, picchi dinamici altissimi.

Il risultato è una definizione di altissimo livello e una pienezza del suono in cui si distinguono con precisione tutti i dettagli. Il tutto unito ad una stupefacente riproduzione degli impulsi. Quello che arriva ai passeggeri è un suono rotondo, caldo e corposo, sostenuto con imponenza dai bassi.

Assolutamente unico è il Sound Surround 3D, il nuovo effetto acustico tridimensionale generato dagli altoparlanti Burmester integrati nel tetto. Oltre ai due altoparlanti nel cielo della vettura già menzionati, esiste anche un terzo altoparlante, installato nel gruppo di comandi sul tetto. Per ottenere con questi altoparlanti una straordinaria qualità d’ascolto, è stato sviluppato appositamente per la nuova Classe S un algoritmo 3D che aggiunge un discreto effetto tridimensionale al sound per veri audiofili.

Oltre al Sound Surround 3D è possibile selezionare per tutte le sorgenti audio altre quattro impostazioni del suono che soddisfano ogni gusto sonoro.

- Pure: una riproduzione del suono per veri audiofili, senza effetti aggiuntivi per un piacere d’ascolto genuino

- Live: un sottofondo musicale dinamico e coinvolgente di qualità pari ad un’esibizione live

- Easy Listening: un’immagine sonora più delicata da ascoltare a lungo in pieno relax

- Surround 3D: un suono virtuale a 360°.

- Sound 3D: per un effetto acustico tridimensionale, grazie agli altoparlanti integrati nel tetto della vettura.Il cosiddetto VIP setting permette di regolare al meglio il suono per ognuno dei quattro sedili. Questa funzione è stata accuratamente tarata per ognuna delle impostazioni audio sopra elencate.

È stata perfezionata anche la sofisticata compensazione del fruscio (VNC), che mantiene costante la qualità sonora anche quando variano le condizioni di rumorosità durante la marcia. La funzione VNC garantisce sempre il massimo piacere di ascolto, in autostrada come nel traffico urbano.

# Nuova configurazione di display e comandi

# Una nuova ed elegante centrale di comando

- Due display a colori TFT ad alta risoluzione in formato 8:3 e con una diagonale di 30,7 cm (12,3") formano la nuova centrale informativa della Classe S. Quello sul lato sinistro assolve la funzione precedentemente affidata alla strumentazione e fornisce al guidatore tutte le principali informazioni. Il display sul lato destro permette invece di utilizzare comodamente le funzioni Infotainment e Comfort. La nuova configurazione di display e comandi pone in primo piano aspetti quali ergonomia, comfort di comando, sicurezza, fascino ed estetica.

La richiesta crescente di nuove funzioni integrate nell’automobile hanno portato nel caso della nuova Classe S al perfezionamento dell’intera logica di comando. Display e comandi sono stati riconfigurati con l’obiettivo di raggruppare le funzioni secondo criteri di omogeneità dal punto di vista logico ed estetico. Questa filosofia trova espressione non soltanto nei nuovi display, ma anche nell’eleganza delle superfici metallizzate degli interruttori e dei comandi in alluminio. Grazie alla fine struttura della superficie in metallo, ogni comando della vettura esprime tutta la qualità tattile e acustica e la cura per i dettagli che fanno di una Mercedes-Benz una vettura molto particolare.

La nuova Classe S ripropone la collaudata filosofia di comando Mercedes-Benz con volante multifunzione, leva del cambio DIRECT SELECT e COMAND Controller nella consolle centrale. Nuove strade sono state invece battute dagli ingegneri per il grande display ad alta risoluzione della strumentazione, il gruppo di comandi per i sistemi di assistenza alla guida accanto alla manopola delle luci e la nuova disposizione della leva del Tempomat, che si trova ora sul lato sinistro, sotto la leva multifunzione del tergicristalli e degli indicatori di direzione.

Il COMAND Online Mercedes-Benz offre ora al Cliente la possibilità di configurare la visualizzazione sul display centrale secondo le proprie esigenze. Fatta eccezione per la cartina del sistema di navigazione (che occupa sempre l’intera superficie dello schermo), il display centrale è suddiviso in un’area principale (2/3 del display, sul lato destro, formato 16:9) e un’area supplementare (1/3 del display, sul lato sinistro). Con la configurazione di fabbrica, nella porzione supplementare dello schermo vengono fornite informazioni aggiuntive, relative all’applicazione principale visualizzata sul lato destro. Ad esempio, con la radio accesa vengono visualizzati l’interprete e il titolo del brano musicale; se è accesa la televisione, viene mostrato il titolo del programma.

Volendo è però anche possibile impostare il display in modo da visualizzare nell’area supplementare sempre lo stesso contenuto preferito. Tra le opzioni a disposizione figurano una piccola cartina di navigazione, l’indicazione dei consumi, la visualizzazione della connessione dati o di informazioni dei sistemi di entertainment. Il comfort di comando è favorito dalla qualità di visualizzazione e dalle animazioni, che rendono immediatamente visibile, e quindi più facilmente riconoscibile, ogni modifica apportata alle varie regolazioni, ad esempio del climatizzatore o dei sedili.

Un particolare "effetto corona" pone al centro della scena entrambi i display, che sembrano librarsi nell’aria. A richiesta l’illuminazione può essere personalizzata in sette tonalità. Come per l’illuminazione dei tasti e di funzionamento, per attenuare la luminosità si utilizza una manopola collocata tra la strumentazione e il display centrale. A richiesta è possibile impostare nelle funzioni relative alla vettura del sistema COMAND Online valori di luminosità separati per le varie zone di illuminazione dell’abitacolo.

La nuova strumentazione: informazioni importanti subito sott’occhio

L’architettura della strumentazione della Classe S rappresenta un nuovo punto di partenza per Mercedes-Benz. Per la prima volta le informazioni per il guidatore sono visualizzate su un grande display TFT con diagonale di 30,7 cm (12,3") nel formato 8:3. Questo generoso schermo assicura nuovi gradi di libertà in quanto a modalità di visualizzazione, animazione dei contenuti visualizzati e informazioni relative alla vettura, in particolare per quanto riguarda le funzioni di assistenza disponibili a bordo. Il design dei due grandi strumenti circolari, che indicano la velocità (lato sinistro) e il numero di giri (lato destro), seguono i dettami stilistici classici. Anche il menu richiamabile tra i due strumenti circolari per le funzioni "Viaggio", "Navigazione" e "Supporti multimediali" e i vari sottomenu presentano in generale una struttura familiare e si utilizzano come di consueto con i tasti sul volante.

L’area centrale tra i due strumenti circolari è riservata alla visualizzazione dei sistemi di assistenza alla guida. L’intervento durante la marcia di un sistema, come il DISTRONIC PLUS con sistema di assistenza allo sterzo, il Blind Spot Assist attivo o il sistema antisbandamento attivo, viene segnalato chiaramente al guidatore con la visualizzazione della relativa immagine. Tra i due strumenti, e quindi in posizione più visibile, viene ora visualizzato anche il sistema di visione notturna Nightview Plus. La scala circolare dei due strumenti si trasforma in questo caso in un arco di cerchio, che occupa soltanto tre quarti della circonferenza originaria e presenta una diversa divisione, per lasciare libero il massimo spazio possibile alla visualizzazione dell’immagine ripresa dalla telecamera.

Nell’area centrale del display vengono fornite al guidatore anche nuove indicazioni visive durante la ricerca di un parcheggio. Il Park Assist con PARKTRONIC mostra gli spazi di parcheggio (lato sinistro/destro e parcheggi longitudinali o trasversali) e assiste il guidatore nelle manovre. Le rappresentazioni grafiche non sono immagini bidimensionali dall’alto, ma assomigliano molto a vere e proprie viste in prospettiva. I limiti di velocità e gli altri eventuali segnali rilevati vengono ora visualizzati nel tachimetro in modo particolarmente ergonomico.

I Clienti Mercedes ritroveranno facilmente gli indicatori e le spie di controllo tradizionali. In alto, tra i due strumenti circolari, viene visualizzata la distanza per i due sensori anteriori (sinistro/destro) del PARKTRONIC. Sopra di essa sono posizionate le spie di controllo per indicatori di direzione e luci di emergenza, luci (posizione, abbaglianti, fendinebbia, anabbaglianti) e avvertimento della distanza. In alto, al centro, viene visualizzata la temperatura esterna.

La spia di livello carburante con l’indicazione percentuale del volume si trova nel tachimetro (in posizione ore 6). Sempre nel tachimetro sono inoltre collocate le spie di controllo per le funzioni ESP®, l’ABS, gli airbag (SRS - Supplemental-Restraint-System), le cinture di sicurezza e il controllo della pressione pneumatici. La temperatura del liquido di raffreddamento è visualizzata a ore 6 nel contagiri. In quest’ultimo si trovano anche il programma di marcia selezionato, la marcia del cambio automatico, la spia di funzionamento del freno di stazionamento elettrico, l’indicatore di usura delle pastiglie dei freni e la spia della diagnosi motore.

Assistenza per il guidatore: il display ECO

Selezionando questa funzione, vengono visualizzati nella strumentazione tre diagrammi a barre che forniscono al guidatore un feedback sull’efficienza del suo stile di guida in termini di consumi. Il display ECO valuta positivamente chi accelera con moderazione, guida in modo uniforme e previdente ed evita inutili frenate. I valori delle tre barre raggiungono il 100% quando sotto questi tre aspetti lo stile di guida risulta particolarmente attento ai consumi. Tutti e tre i valori partono dal 50% e scendono quando lo stile di guida si dimostra assai poco parsimonioso. L’obiettivo è solleticare l’ambizione sportiva del guidatore per spronarlo a raggiungere il 100%.

Il display centrale: centrale di comando per Infotainment e comfort

- Sulla nuova Classe S festeggia la sua première internazionale una generazione del COMAND Online perfezionata in ogni suo aspetto, che si distingue per l’uso intuitivo e le funzioni rese particolarmente coinvolgenti dai menu e dalle animazioni visualizzate sul grande display (12,3") nel formato 8:3 e con risoluzione di 1440 x 540 pixel. Per la riproduzione video e TV viene utilizzata una porzione dello schermo corrispondente al formato 16:9.

- Le generose dimensioni del display vengono sfruttate per le animazioni e gli effetti 3D. L’area aggiuntiva del display è utilizzata per fornire informazioni contestuali sull’applicazione in uso che ne facilitano l’utilizzo o, a scelta, per la visualizzazione permanente della cartina di navigazione o ancora, per le vetture a trazione ibrida, per la rappresentazione ottimizzata delle funzioni ibride e del flusso di energia.

- La visualizzazione animata e ad alta risoluzione colpisce soprattutto quando si consultano le istruzioni d’uso digitali del COMAND Online, che sono sensibili al contesto e propongono i contenuti in funzione dell’allestimento della vettura.

- Comandi: tastiera del telefono sensibile al tocco, sistema di comando vocale ampliato, tre diversi telecomandi

- Tra i nuovi comandi figurano la tastiera del telefono sensibile al tocco e un menu Preferiti ampliato con dodici funzioni assegnabili a piacere. L’elemento di comando principale continua ad essere il comando multiuso centrale (manopola/pulsante), affiancato come di consueto dai tasti di accesso alle funzioni principali posizionati nella consolle centrale.

- L’immissione vocale tramite lo Speech Dialog System del VOICETRONIC permette, ad esempio, di inserire un indirizzo con un unico comando, pronunciandolo per esteso (immissione «one- shot»). Anche il telefono e i sistemi audio possono essere gestiti con i comandi vocali. È nuova la funzione di lettura vocale dei messaggi di testo (SMS) o delle e-mail. Tra le lingue disponibili figurano per la prima volta anche il polacco e il finlandese; inoltre il sistema supporta ora completamente l’arabo.

- Il nuovo COMAND Online dispone inoltre di tre diversi telecomandi:

telecomando semplice (in pregiata versione cromata)

microtelefono posteriore con connettività Bluetooth®, comprensivo di funzione di telecomando

app per iPhone®  / Android con funzione di telecomando WLAN.

- Oltre che per la visualizzazione e il comando delle funzioni del COMAND Online (navigazione in Internet, lettura e scrittura di SMS ed e-mail, web radio, servizi Mercedes-Benz), delle funzioni di telefonia, del navigatore, di radio e televisione e dei sistemi audio (vedere il paragrafo "Offerta multimediale"), il display centrale serve anche a rappresentare visivamente e a comandare le numerose funzioni per il comfort, parte delle quali completamente nuove. Le principali sono:

- sedili multifunzione (conformazione variabile e programmi della funzione di massaggio ENERGIZING), regolazioni

- Sedili riscaldabili Plus

- climatizzatore, profumazione, ionizzazione, braccioli riscaldabili

- funzioni della vettura (luci soffuse «ambient» in sette tonalità, luci di localizzazione)

- protezione antitraino, regolazioni varie della vettura

- funzioni delle telecamere (telecamera per la retromarcia assistita e telecamera a 360°)

- radio digitale (DAB)

- Satellite Digital Audio Radio Services (SDARS) / funzioni Sirius come SiriusWeather su cartina o in forma tabellare, GameAlert, MusicAlert per USA e Canada

- mbrace (Teleaid Pass) per Cina e USA/Dedicated Short Range Communication (DSRC) per il Giappone.

# Il comportamento acustico e vibrazionale

# Più comfort uguale più benessere e concentrazione

Modello di punta nella gamma di autovetture Mercedes-Benz, la Classe S assicura un comfort acustico e vibrazionale particolarmente elevato. Viaggiare e lavorare in pieno relax non è però un lusso, ma il presupposto per uno stato di benessere e concentrazione. Un guidatore in ottime condizioni psico-fisiche dispone infatti dell’energia e prontezza necessarie a reagire rapidamente e correttamente nelle situazioni critiche e arriva più rilassato a destinazione.

Il comfort inteso come fattore che favorisce le capacità prestazionali è un obiettivo del lavoro di sviluppo e progettazione che abbraccia un’ampia sfera di attività interdisciplinari. Presuppone innanzi tutto la progettazione NVH (noise, vibration and harshness) di carrozzeria, autotelaio e catena cinematica, interessa la concezione dimensionale dell’abitacolo, comprende tutti gli aspetti del comfort legati a sospensioni, microclima, sedili e rumorosità come pure lo sviluppo di sistemi di assistenza intelligenti.

Per la progettazione NVH della scocca si è puntato a superare le prestazioni, di per sé già ottime, del modello precedente in termini di comfort acustico e vibrazionale senza dover rinunciare all’intelligente adozione di materiali leggeri. La scocca della nuova Classe S raggiunge nuovi valori record di rigidità dinamica, grazie alla nuova concezione strutturale e alle misure NVH specifiche adottate, tra queste figurano:

- concezione NVH integrale del frontale, comprendente longheroni in profilati estrusi di alluminio, elementi in ghisa di alluminio nella zona di raccordo tra frontale e abitacolo e sul duomo dell’ammortizzatore, telaio ausiliario come elemento portante che riduce la trasmissione delle vibrazioni

- maggiore impiego di rinforzi per aumentare opportunamente la rigidità

- struttura ibrida in metallo e materiale sintetico per la paratia posteriore e la traversa della plancia

- utilizzo di elementi in materiale espanso nei montanti anteriori, centrali e posteriori per rinforzare la scocca.

Questi accorgimenti hanno creato un’ottima base di partenza per evitare la trasmissione delle vibrazioni prodotte dal motore e dall’autotelaio e raggiungere in tal modo gli elevati requisiti di comfort acustico e vibrazionale perseguiti per l’intera vettura.

Gli ingegneri specializzati in aeroacustica si sono occupati nella fase di progettazione di contrastare il fruscio aerodinamico. Per ridurre i fruscii ad alta frequenza sono state migliorate soprattutto le guarnizioni dei cristalli e delle maniglie delle porte. Ma anche il nuovo retrovisore esterno e la configurazione del montante anteriore, che forma un gradino di altezza minima per favorire il deflusso dell’acqua sporca sul parabrezza, impediscono il distacco del flusso d’aria in questa zona e quindi anche la produzione di fruscii e la loro penetrazione nell’abitacolo attraverso il parabrezza e i finestrini.

L’aeroacustica della struttura del tetto e del modulo del tetto scorrevole e sollevabile è stata perfezionata per migliorare il comfort acustico anche in questi punti. Per il tetto Panorama scorrevole sono stati adottati numerosi accorgimenti per il convogliamento del flusso d’aria (deflettore, coperture e guarnizioni con geometria modificata), che garantiscono lo stesso elevato comfort acustico del modello precedente nonostante la maggiore superficie di apertura.

Nel progettare e mettere a punto l’isolamento acustico si è puntato ad ottenere nell’abitacolo della Classe S un livello di emissioni acustiche appena percepibile. Particolare attenzione è stata riservata alla sonorità del motore percepita nell’abitacolo e alla rumorosità di rotolamento. Il perfezionamento dell’acustica si è concentrato, oltre che sulla riduzione del livello di pressione acustica, anche e soprattutto sullo sviluppo di un’impressione generale equilibrata e armoniosa, tipica della Classe S.

Per rendere discreto e sofisticato il sound del motore percepito nell’abitacolo, l’isolamento della paratia anteriore è stato ampliato fino a comprendere la zona laterale del montante anteriore. Sono stati inoltre integrati elementi stampati a iniezione di alta qualità per aumentare il numero di livelli di tenuta.

La migliore sonorità del motore nell’abitacolo si deve inoltre in misura determinante all’’isolamento in corrispondenza del tunnel, che è stato perfezionato, e ad una paratia divisoria in materiale plastico e a struttura modulare che separa l’abitacolo dai gruppi meccanici. L’adozione di pesi per unità di superficie diversi tiene conto delle differenze di timbro dei motori.

I sedili a regolazione elettrica, disponibili a richiesta per il vano posteriore, sono completamente liberi nello spazio. L’ampia insonorizzazione che dal piano di seduta arriva fino alla cappelliera, passando per la paratia posteriore, ha permesso di ridurre la rumorosità di rotolamento ad alta frequenza. Inoltre, sono state ridotte al minimo necessario le aperture.

L’intelligente canale di convogliamento dell’aria all’interno della cappelliera provvede da un lato alla necessaria ventilazione e impedisce dall’altro la trasmissione di rumori attraverso la cappelliera. I rivestimenti tessili del pianale e dei passaruota riducono con la loro azione isolante e fonoassorbente la rumorosità di rotolamento ad alta frequenza all’interno dell’abitacolo.

# In primo piano: il comfort che favorisce le capacità prestazionali

# Comfort vuol dire anche sicurezza

- Sicurezza e comfort: la nuova Classe S fissa per entrambi nuovi parametri di riferimento. Ma non si tratta affatto di due aspetti che corrono su binari separati. Le ricerche condotte dal Customer Research Center (CRC) di Mercedes-Benz mostrano infatti che certi aspetti del comfort esercitano un influsso diretto sulle prestazioni e sul benessere durante e dopo la marcia. Il comfort si pone dunque anche al servizio della sicurezza.

Lo studio di tutti i dettagli che concorrono a mantenere inalterate le capacità psicofisiche del guidatore, vale a dire il comfort nei lunghi viaggi, è da oltre 15 anni una delle principali attività del CRC. A cadenza regolare la Casa di Stoccarda ospita scienziati di fama internazionale per documentare lo stato attuale della ricerca su temi quali il comfort acustico, il comfort vibrazionale e il comfort climatico e analizzare le loro ripercussioni sulle prestazioni umane.

Gli studi del CRC sul comfort capace di favorire benessere e concentrazione seguono tipicamente una logica che nella prima fase di ricerca prevede la determinazione dei fattori di influenza fondamentali per il Cliente. Per mezzo di sondaggi dettagliati vengono raccolte le esperienze dei Clienti tedeschi e statunitensi sul tema "lunghi viaggi". Uno dei principali risultati emersi è che i possibili imprevisti lungo il viaggio, ad esempio le code, sono un notevole fattore di stress.

La seconda fase è costituita da ampie prove su strada in condizioni reali, per verificare sistematicamente l’importanza dei fattori di influenza in rapporto al comfort e alle capacità prestazionali. Sono state ad esempio utilizzate tre vetture Classe E esteriormente identiche, ma che presentavano tra loro differenze apprezzabili, pur senza essere drastiche, per quanto riguarda il sedile di guida e il comfort acustico e vibrazionale. 36 Clienti Mercedes esperti in viaggi a lunga percorrenza hanno percorso tre volte con ciascuna di esse un circuito autostradale ed extraurbano di 410 chilometri.

La forma fisica dei soggetti che si sono sottoposti al test è stata valutata durante e dopo il percorso con una serie di indicatori. Durante la marcia sono stati misurati il battito cardiaco e le tensioni muscolari a livello cervicale, ma anche la frequenza con cui i guidatori corrugavano la fronte in quanto indicatore di malumore. La concentrazione nella saliva dell’ormone cortisolo ha fornito indicazioni sul grado di stress. Subito dopo le prove su strada, i soggetti hanno svolto test di rendimento e di attenzione con cui sono state valutate le loro capacità prestazionali. Sono stati inoltre invitati a compilare un questionario per valutare in prima persona le loro condizioni, come ad esempio il livello di stanchezza. Come indicatori indiretti sono stati utilizzati anche la velocità media e soprattutto la lunghezza delle pause fatte dai guidatori.

Il risultato delle ricerche è stato riassunto dal responsabile del CRC, il Dr. Götz Renner, in una "ricetta per vetture capaci di favorire le capacità prestazionali": «Costruisci una macchina silenziosa, evita in particolare le basse frequenze, aggiungi un buon sedile (di guida) e un ottimo climatizzatore. Pianifica e definisci percorsi e pause, evitando le code, intrattieni il guidatore, permettigli di sedere in posizione rilassata e dagli alcuni aiuti, come la funzione di massaggio ENERGIZING, per evitare stress e stanchezza. Con un’auto così otterrai un guidatore in forma e prestante – anche dopo la marcia».

I risultati di queste ricerche sono già stati implementati nella nuova Classe E. Infatti è silenziosa come nessun’altra Mercedes-Benz prima d’ora. I sedili assicurano un comfort inedito, che a richiesta comprende anche la funzione di massaggio ENERGIZING per tutti e quattro gli occupanti. E il nuovo sistema di navigazione fornisce informazioni sulla viabilità ancora più rapide e aggiornate, per poter pianificare meglio il viaggio.

# In primo piano: la storia

Le pietre miliari del comfort

I modelli Mercedes-Benz di categoria superiore sono sempre stati i precursori della tecnologia automobilistica più avanzata. Sono stati loro ad accogliere soluzioni sempre innovative che da qui hanno poi trovato ampia diffusione anche su altri modelli. Di seguito riportiamo una panoramica delle innovazioni per il comfort proposte nelle singole Serie della Classe S.

Modello 220, W187 (1951 - 1954)

- Riscaldamento con ventilatore a richiesta

Modelli 220 a/220 S/220 SE, W180/W128 (1954 -1959)

- Maggiore comfort interno grazie alla moderna forma "Ponton"

- Riscaldamento con ventilatore di serie, regolabile separatamente per lato guida e lato passeggero

- Frizione idraulica automatica "Hydrak" a richiesta (dal 1957)

Modelli 220 b/220 Sb/220 SEb/300 SE/300 SE a passo lungo, 
W111/W112 (1959 - 1965)

- Cambio automatico a quattro rapporti (dal 1961)

- Sospensioni pneumatiche (300 SE, dal 1961)

- Versione a passo lungo (300 SE, dal 1963)

- Chiusura centralizzata a richiesta (300 SE a passo lungo)

Modelli 250 S - 300 SEL 6.3, W108/W109 (1965 - 1972)

- Molle di compensazione idropneumatiche sul retrotreno

- Sospensioni pneumatiche (300 SEL, 300 SEL 6.3, 300 SEL 3.5)

Classe S, Serie 116 (1972 - 1980)

- Tempomat a richiesta (dal 1975)

- Sospensione idropneumatica con regolazione del livello (450 SEL 6.9, dal 1975)

- Cambio automatico con convertitore di coppia a richiesta (di serie per 450 SE, 450 SEL, 450 SEL 6.9)

- Fari e indicatori di direzione di grosse dimensioni, gruppi ottici posteriori e cristalli laterali resistenti alla polvere

- Asse di accoppiamento con dispositivo anticabraggio (450 SE, 450 SEL, 450 SEL 6.9)

Classe S, Serie 126 (1979 - 1991)

- Piantone dello sterzo a regolazione elettrica a richiesta (dal 1985)

Classe S, Serie 140 (1991 - 1998)

- Cambio automatico a cinque marce a gestione elettronica (di serie per i modelli V8 e V12, dal 1995)

- Sterzo parametrico con momento sterzante in funzione della velocità

- Doppia vetratura isolante per i cristalli laterali, per il massimo comfort acustico

- Climatizzatore automatico con filtro ai carboni attivi e sensori sensibili a CO/NOX di serie (S 600) o a richiesta

- Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

- Chiusura servoassistita per porte e cofano bagagliaio a richiesta

- Sistema di sospensioni attive (ADS) a richiesta

- Sistema elettronico di ausilio al parcheggio PARKTRONIC di serie (S 600, dal 1995) o a richiesta (dal 1995)

- Sistema di navigazione satellitare (APS) a richiesta (dal 1995)

- Sistema di chiamata d’emergenza TELE-AID a richiesta (dal 1997)

- Sistema di comando vocale VOICETRONIC a richiesta (dal 1996)

- Cinture di sicurezza con regolazione automatica dell’altezza

Classe S, Serie 220 (1998 - 2005)

- Cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC a gestione elettronica (S 430, S 500, dal 2004)

- Sospensioni pneumatiche AIRMAT con sistema di sospensioni attive a regolazione elettronica

- Assetto attivo Active Body Control (ABC) a richiesta (di serie per la S 600)

- Cristalli laterali in vetro stratificato

- Tempomat con regolazione della distanza DISTRONIC

- Accensione automatica delle luci di marcia

- Sistema di comando e visualizzazione COMAND con navigazione dinamica a richiesta

- Climatizzatore automatico multizona con regolazione individuale in funzione dell’altezza del sole

- Sedili Comfort ventilati con schienale Multicontour con funzione di massaggio a richiesta

- Sistema di abilitazione all’accesso e all’avviamento senza chiave KEYLESS-GO a richiesta

Classe S, Serie 221 (dal 2005)

- Cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC a gestione elettronica con comandi al volante DIRECT SELECT

- Assetto attivo Active Body Control (ABC) con stabilizzazione automatica in presenza di vento laterale, a richiesta

- Versione evoluta del Tempomat con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS (con frenata fino all’arresto completo), a richiesta

- Nuova configurazione dei comandi con Controller del COMAND sul tunnel centrale

- Sedili Multicontour adattivi con nuova funzione di massaggio

- Freno di stazionamento a pedale con servoassistenza elettrica

- Visualizzazione SPLITVIEW a richiesta (dal 2009)

- Sistema di ausilio al parcheggio a richiesta

- Sistema di assistenza abbaglianti adattivi a richiesta (dal 2009)

- Speed Limit Assist a richiesta (dal 2009)

- Sistema di visione notturna con tecnologia a raggi infrarossi, a richiesta

Glossario

I termini tecnici e le innovazioni dalla A alla Z

Pacchetto AIR-BALANCE: questo equipaggiamento a richiesta raggruppa le tre funzioni di filtrazione, profumazione e ionizzazione. Il filtro a carboni attivi per polveri sottili integrato nella scatola del climatizzatore assicura una filtrazione dell’aria ancora migliore rispetto alla versione di base. Il Cliente può personalizzare l’atmosfera profumando l’abitacolo con una raffinata fragranza per interni. Inoltre, lo ionizzatore provvede a ionizzare l’aria e quindi a purificarla.

Sedili Multicontour a conformazione variabile: questi sedili Multicontour con adattamento dinamico dei sostegni laterali si adeguano costantemente alla situazione di marcia. Le camere d’aria integrate nei sostegni laterali si gonfiano automaticamente in funzione dell’angolo di sterzata, dell’accelerazione trasversale e della velocità per assicurare un ottimo sostegno laterale anche con uno stile di guida sportivo.

Beltbag: questa cintura gonfiabile riservata ai passeggeri posteriori riduce le sollecitazioni a carico della gabbia toracica e, di conseguenza, il rischio di lesioni in caso di impatto frontale. Ogni qual volta i sensori di crash riconoscono un impatto frontale di notevole entità, la centralina di comando airbag attiva l’apertura e il gonfiaggio del beltbag. A questo punto, l’immissione di gas all’interno della cintura gonfia il beltbag, realizzato in più strati e dotato di punti di strappo, triplicandone la larghezza. La maggiore superficie creatasi assicura una migliore ripartizione delle sollecitazioni a carico dei passeggeri, riducendo il rischio di lesioni.

Telecomando del COMAND Online: per la prima volta è stata adottata una tecnologia digitale a onde radio anziché la tecnologia a infrarossi. Il telecomando può così essere utilizzato da qualsiasi sedile.

COMAND Online: per utilizzare Internet a bordo. Il sistema supporta le seguenti funzioni: HotSpot WLAN integrato nella head unit di serie, navigazione libera in Internet, lettura/scrittura di SMS e messaggi e-mail, servizi Mercedes-Benz, web radio Live Traffic Information

Cushion bag: questo airbag si trova sotto l’imbottitura del piano di seduta del sedile relax, ma è installato sul guscio in materiale sintetico del sedile. Quando il sedile è in posizione completamente reclinata, l’airbag impedisce in caso di incidente che il passeggero scivoli sotto la cintura (per il cosiddetto effetto submarining), sollevando la parte anteriore dell’imbottitura del sedile.

Portabevande doppi: utilizzano celle di Peltier per refrigerare o riscaldare le bevande mantenendo a lungo la loro temperatura. I portabevande termorefrigeranti sono integrati nella consolle business posteriore.

Sedile Executive: sedili posteriori a regolazione elettrica con schienale reclinabile sul lato passeggero da 19 a 43,5 °, disponibili a richiesta. Il cushion bag impedisce anche nella posizione di riposo che i passeggeri scivolino sotto la cintura di sicurezza

Funzione di massaggio ENERGIZING: in collaborazione con fisioterapeuti e psicologi, i progettisti di sedili Mercedes-Benz hanno sviluppato uno straordinario tipo di massaggio basato sulla tecnica Hot Stone. Questa funzione di massaggio utilizza 14 camere d’aria indipendenti incorporate nello schienale e una funzionalità termica integrata. I programmi di massaggio selezionabili sono in tutto sei, due dei quali sfruttano anche l’azione benefica del calore.

Sistema Frontbass: è la prima volta che Mercedes-Benz propone questo sistema a bordo di una berlina. I woofer sono montati nella paratia anteriore e sfruttano i quasi 40 litri di volume di traverse e longheroni come cassa di risonanza.

Sicurezza nel vano posteriore: Mercedes-Benz fissa nuovi parametri di riferimento con una serie di misure di sicurezza specifiche per i passeggeri posteriori. Tra questi figurano porgifibbia, beltbag e cushion bag. Vedere anche Pacchetto PRE-SAFE® per il vano posteriore.

Porgifibbia: un motorino elettrico sposta automaticamente la fibbia della cintura in alto e in basso, consentendo così di ridurre il gioco cintura su torace e bacino e di fornire una maggiore protezione ai passeggeri posteriori in caso di spostamenti laterali e longitudinali. Anche l’allaccio delle cinture posteriori è stato semplificato: all’apertura delle porte posteriori, la fibbia della cintura sporge dai sedili ed è dotata di una fessura d’aggancio illuminata.

Tecnica Hot Stone: una tecnica di massaggio tradizionalmente diffusa in tutti i continenti e perfezionata in questi ultimi anni, che aumenta il livello di rilassamento e di benessere. L’azione benefica è ottenuta applicando e strofinando sulla colonna vertebrale pietre precedentemente riscaldate fino a 55 °C.

Individual Entertainment nel vano posteriore: la nuova Classe S è la prima vettura al mondo ad offrire un vero sistema di intrattenimento multi-utente. In pratica, da ciascuno dei quattro sedili si ha accesso indipendente a qualsiasi sorgente, ovvero autoradio, TV, Internet, navigazione, lettore DVD e ai dispositivi collegati alla porta USB. La funzione è realizzata con l’ausilio del sistema bus MOST

Sedili Comfort: sedili posteriori a regolazione elettrica con schienale reclinabile da 19 a 37°, disponibili a richiesta.

Live Traffic Information: informazioni sul traffico in tempo reale via Internet.

Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz: in abbinamento al COMAND Online la nuova Classe S dispone del sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz. Se il COMAND Online è collegato con un cellulare, il sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz informa automaticamente un centralino di soccorso entro pochi minuti da un incidente di grave entità. Dopo l’attivazione degli airbag o dei pretensionatori, il sistema invia un SMS ad uno speciale centro d’emergenza comunicando l’esatta posizione GPS della vettura e il suo numero di telaio (VIN). I dati di posizione vengono trasmessi parallelamente anche in DTMF (Dual-tone multi-frequency).

Sistema bus MOST: il Rear Seat Entertainment System dispone di un sistema di connessione in fibra ottica, il cosiddetto MOST (Media Oriented Systems Transport). Si tratta di un bus ad anello con una velocità di trasmissione massima di 150 Mbit al secondo, per mezzo del quale è possibile accedere da qualsiasi sedile a tutte le sorgenti audio/video.

Sedili Multicontour: rilassano la colonna vertebrale e si conformano esattamente alla corporatura del guidatore e degli altri passeggeri. È sufficiente impostare il livello di gonfiaggio delle camere d’aria variabili integrate nei sostegni laterali dello schienale e nella curvatura nella zona lombare.

Pacchetto PRE-SAFE® per il vano posteriore: attiva le misure di protezione degli occupanti nelle situazioni di pericolo. Tra queste figurano il pretensionamento delle cinture di sicurezza, il riposizionamento verticale dello schienale dei sedile Comfort e del sedile Executive e la chiusura dei finestrini e del tetto scorrevole. In abbinamento al PRE-SAFE® PLUS le misure di protezione degli occupanti si attivano anche in caso di imminente tamponamento.

Sedili climatizzati: il rivestimento in pelle traforata del sedile e l’azione di quattro ventilatori integrati nel cuscino e di altri due incorporati nello schienale provvedono a mantenere costante l’umidità relativa dell’aria nella zona di contatto del corpo con il sedile. Per la prima volta, per i sedili climatizzati vengono utilizzati ventilatori di tipo reversibile, in grado cioè di invertire il proprio senso di rotazione e quindi anche il senso di circolazione dell’aria nella struttura del sedile. In tal modo, quando il sedile è caldo è possibile ridurre molto più rapidamente la sua temperatura superficiale.

SPLITVIEW: guidatore e passeggero anteriore possono visualizzare contemporaneamente contenuti diversi sul display centrale. Il COMAND Online riunisce le due immagini separate (es. TV e navigazione) in un’immagine composita che sul display centrale ad alta risoluzione si scinde di nuovo per mezzo di appositi prismi. Le due immagini originarie vengono così visualizzate separatamente in funzione dell’angolo di osservazione del guidatore e del passeggero.